Российская Федерация

Ростовская область Сальский район

Администрация Гигантовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_01.03.2011г._	                                                                № _43_

п.Гигант

Об утверждении регламента производства работ на объектах озеленения на территории Гигантовского сельского поселения

В соответствии с пунктом 3 решения Собрания депутатов Гигантовского сельского поселения от 18.04.2008 г. № 98/1 «Об утверждении Правил охраны зеленых насаждений на территории Гигантовского сельского поселения и Методики исчисления размера вреда окружающей среде в результате повреждения и (или) уничтожения зеленых насаждений на территории Гигантовского сельского поселения»,

постановляю:

- Утвердить регламент производства работ на объектах озеленения на территории Гигантовского сельского поселения согласно Приложению 1.

- Опубликовать (обнародовать)  настоящее постановление в  установленный законодательством Российской Федерации срок.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Гигантовского

сельского поселения                                                                         П.П.Попов

Подготовил. специалист:

Литворенко О.В.

Приложение

к постановлению

Администрации Гигантовского

сельского поселения

№_43_ от _01.03.2011г._

РЕГЛАМЕНТ

производства работ на объектах озеленения на территории

Гигантовского сельского поселения

Регламент производства работ на объектах озеленения на территории Гигантовского сельского поселения представляет собой информационный и методический документ, содержащий данные о технологии мероприятий связанных с созданием и сохранением зеленых насаждений.

Регламент разработан на основании нормативных правовых актов, методических рекомендаций, научной литературы:

1 .    Общая часть

1.1.      Зеленые насаждения выполняют средообразующую, рекреационную, санитарно-гигиеническую и экологическую функции.

1.2.      Создание   зеленых   насаждений   -   деятельность   по   посадке   деревьев   и кустарников,   посеву   трав   и  цветов,   в   том  числе   выбору   и   подготовке  территории, приобретению и выращиванию посадочного и посевного материала, а также сохранению посадочного и посевного материала до полной приживаемости.

1.3.      Реконструкция       зеленых      насаждений      включает       комплекс      работ, предусматривающих полную или частичную замену всех компонентов зеленых насаждений (деревьев, кустарников, газона, подпологовой тенелюбивой травянистой растительности, цветников) и элементов благоустройства.

1.4.      Реставрация    на    территориях    памятников     садово-паркового    искусства производится с целью их сохранения и восстановления в соответствии с правилами и проектом реставрации.

1.5.      Капитальный ремонт  -   это  комплекс  работ  по  полному  или частичному восстановлению   зеленых   насаждений   и   элементов   благоустройства   с   применением современных решений, конструкций, долговечных материалов. Средние межремонтные сроки - 5-10 лет, по отдельным видам работ межремонтные сроки могут быть сокращены до 3-5 лет. Отдельные виды работ, относящиеся к капитальному ремонту, могут производиться по мере необходимости в соответствии с технологическим регламентом и сметами, утвержденными в установленном порядке.

1.6.      Согласно классификации работ по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства (Госком ЖКХ РФ, 1991 г.) при капитальном ремонте зеленых насаждений должны проводиться следующие работы:

1.6.1.  Валка  сухих,   аварийных  и  потерявших  декоративный  вид  деревьев  и кустарников с корчевкой пней; подготовка посадочных мест с заменой растительного грунта и внесением  органических  и  минеральных  удобрений,  посадка  деревьев  и  кустарников, устройство новых цветников; устройство новых газонов с подсыпкой растительной земли и посевом трав.

1.6.2.       Восстановление и ремонт садовых дорожек с заменой верхнего покрытия и (или) основания, установка ограждений; перекладка и установка нового бордюрного камня; демонтаж и монтаж поливной сети с заменой труб; восстановление водоотвода; устройство, восстановление и ремонт оград, изгородей, подпорных стенок, лестниц, беседок, раковин, скамеек,   урн;   ремонт   покрытия   тротуаров,   замена   приствольных   решеток;   ремонт разрушенной части фундаментов под скульптуры, реставрация скульптур.

1 .6.3 .       Установка и ремонт детских и спортивных площадок.

1.6.4.       Подсев газонов и тенелюбивой дикорастущей растительности в отдельных местах и подсадка однолетних и многолетних цветочных растений в цветниках; формовочная и омолаживающая обрезка растений, удаление поросли, очистка стволов от дикорастущих  лиан, стрижка живой изгороди, лечение ран; выкапывание, очистка, сортировка луковиц, клубнелуковиц, корневищ; ремонт детских площадок, садово-паркового инвентаря, парников, теплиц, оранжерей, в т.ч. столярные, стекольные и печные работы; изготовление отдельных остекленных рам для теплиц и парников.

1.7.     Содержание зеленых насаждений включает:

1.7.1.       Уход за деревьями и кустарниками - подкормка, полив, рыхление, прополка, утепление корневой системы, связывание и развязывание кустов морозостойких видов, укрытие и покрытие теплолюбивых растений (со всеми сопутствующими работами), погрузка и разгрузка удобрений, мусора, своевременное удаление сухих и аварийных деревьев и др.

1.7.2.       Уход   за   низкотравными   газонами   (партерными   и   обыкновенными)   -прочесывание, рыхление, подкормка, полив, прополка, сбор мусора и опавших листьев, землевание,  обрезка растительности у бортов газона,  скашивание  травостоя,  обработка агрохимикатами, удаление экскрементов.

1.7.3.       Уход   за   обыкновенными   газонами   из   дикорастущих   почвопокровных растений - сбор мусора, осенний сбор листового опада, прочесывание 1 раз в 3-4 года в случае чрезмерного   накопления   травяной   ветоши,   значительно   тормозящей   развитие   трав, подкормка, полив и дополнительное скашивание в засушливые годы при пожарной опасности, прополка запрещенных  растений  и  агрессивных  интродуцентов,   активно  вытесняющих местные виды растений, землевание, обрезка растительности у бортов газона, скашивание травостоя в целях создания на многовидовом газоне преимуществ для невысоких и низких дикорастущих растений, удаление экскрементов.

1.7.4.       Уход за разнотравными и высокотравными многовидовыми газонами из дикорастущих растений - сбор мусора, осенний сбор части листового опада в местах со сверхнормативным    содержанием    загрязняющих   веществ,    прочесывание    выкошенных участков,  подкормка,   полив  и  дополнительное  выкашивание  в  засушливые  годы  при наступлении  повышенной  пожарной  опасности,  прополка запрещенных  и  агрессивных растений, удаление экскрементов по слежавшейся траве и на выкошенных участках до отрастания травы.

1.7.5.       Уход за цветниками - посев семян, посадка рассады и луковиц, полив, рыхление, прополка, подкормка, защита растений, сбор мусора и другие сопутствующие работы.

1.7.6.       Работы по уходу за цветочными вазами.

1.7.7.       Поднятие и укладка металлических решеток на лунках деревьев, прочистка и промывка газонного борта; окраска и мытье ограждений зеленых насаждений; замена и восстановление  недостающих  секций  ограждений,  подметание,   полив,   удаление  смета, расстановка и перемещение диванов, скамеек, урн, выемка мусора, мытье и окраска урн, лестниц и контейнеров.

1.7.8.       Уход за детскими площадками, песочницами, промывка полированных и мраморных поверхностей, пьедесталов, барельефов.

1.7.9.       Текущий ремонт.

2.    Создание зеленых насаждений

2.1.         Подготовка территории

2.1.1.       Работы   по   подготовке   территории   следует   начинать   с   расчистки   от подлежащих сносу строений, пней, остатков строительных материалов, мусора и пр., разметки мест сбора, обвалования растительного грунта и снятия его, а также мест пересадки растений, которые будут использованы для озеленения территории.  Подсыпку углублений и ям, образованных  при  разборке  подземных  сооружений,  стен  и   фундаментов,  необходимо выполнять супесчаными и суглинистыми грунтами. Во избежание просадки почв подсыпка органическим мусором или отходами какого-либо химического производства не разрешается. Мелкий органический мусор (опилки, стружки, листья) можно перемешать с насыпанным грунтом.

2.1.2.       При   проведении   работ  по   очистке   территории   от   подлежащих   сносу строений, остатков строительного мусора и др. необходимо обеспечить централизованный вывоз строительных и иных образующихся отходов. Не допускаются захоронение и сжигание на подготавливаемой территории строительных и иных отходов.

2.1.3.       Отстой строительной техники должен быть организован на участке с твердым покрытием, вне участков с хорошим травостоем и сохраняемыми зелеными насаждениями, выявленных локальных популяций видов, занесенных в Красную книгу Ростовской области.

2.1.4.       При   организации   стройплощадки   генподрядной   организацией   следует принять меры по сбережению и минимальному повреждению всех растений - огораживание, частичная обрезка низких и широких крон, охранительная обвязка стволов, связывание кроны кустарников.

2.1.5.       Все    работы   должны   осуществляться,   с    минимальным   воздействием используемой техники на окружающую среду. Не допускается загрязнение почвенного слоя на территории объекта горюче-смазочными материалами при работе транспортных средств, строительной техники и механизмов.

2.1.6.       При наличии .на территории хорошего травостоя следует, срезать дернину, складировать и принимать меры по ее сохранению (полив, притенение) для последующего использования при устройстве газона.

2.1.7.       При     повышении     уровня     грунтового     покрытия     для     сохранности существующих деревьев следует вокруг ствола устроить сухой колодец и систему дренажа; при понижении уровня - систему террас и подпорные стенки или насыпать у дерева слой земли, предохраняющий корни от повреждений (при небольшом перепаде высот), не засыпая при этом корневую шейку дерева.

2.1.8.       При отсыпках или срезках грунта в зонах сохраняемых зеленых насаждений размер лунок и колодцев у деревьев должен быть не менее 0,5 диаметра кроны и не более 1 м по высоте от существующей поверхности земли у ствола дерева.

2.1.9.       Расчистка территории от сухостоя и аварийных деревьев может выполняться с разделкой деревьев на месте и последующей вывозкой стволов или с разделкой поваленных деревьев в стороне. Удаление пней следует производить корчевателями или пнедробилкой.

2.1.10.     Крупномерные   деревья   и   кустарники,   годные   для   пересадки,   следует выкопать в соответствии с правилами и требованиями к производству данного вида работ и использовать при озеленении данного или другого объектов.

2.1.11.     Вертикальная планировка территории, прокладка подземных коммуникаций, устройство дорог, проездов и тротуаров должны быть закончены до начала посадок.

2.2.         Растительные грунты и подготовка почвы

2.2.1.        Организации,   осуществляющие   гражданское,   промышленное   или   иное строительство,   связанное  с   нарушением  почвенного   слоя,   обязаны  снять  и  сохранить плодородный слой почвы для использования его при благоустройстве, а также восстановить почвенный покров на прилегающих земельных участках и зеленые насаждения, нарушенные при производстве строительных 'работ, немедленно после окончания строительства. Места складирования снятого плодородного слоя должны предусматриваться проектом.

2.2.2.    Плодородный слой и дернина, снятые в местах с хорошим травостоем, используются для создания разнотравных газонов без переработки. С мест, где преобладает рудеральное высокотравье или имеются запрещенные и ядовитые растения, почва может использоваться только после переработки.

2.2.3.       Пригодность растительного грунта для озеленения должна быть установлена лабораторными анализами.

2.2.4.       Плодородный слой, подлежащий снятию с застраиваемых площадей, должен срезаться, перемещаться в специально выделенные места и складироваться в гурты. Снятый плодородный  слой  следует  предохранять  от его  загрязнения,  размыва,  выветривания  и смешивания с нижележащим подстилающим грунтом.

2.2.5.       Дернина толщиной 5 см при устройстве цветников должна удаляться с территории объекта в качестве мусора.

2.2.6.       Количество необходимого почвогрунта определяют как разность объемов, необходимых для насыпки слоя почвы под газоны, цветники, для заполнения посадочных ям, траншей, котлованов и объема пригодной для озеленения растительной земли, имеющейся на объекте. Эти объемы должны определяться проектом вертикальной планировки.

2.2.7.       В     зависимости     от     степени     загрязненности     грунта     он    -может рекультивироваться    на   месте,    вывозиться   для   переработки    на   специализированное предприятие по переработке грунта или утилизироваться в соответствии с Правилами обращения с отходами производства и потребления.

2.2.8.       Плодородный  слой  почвы  объекта должен  соответствовать  следующим агротехническим требованиям:

2.2.8.1.     Иметь плотность почвы от 0,9 до 1,2 г/куб, см.

2.2.8.2.     Обладать структурой, при которой размеры комков составляют от 1 до 5 мм.

2.2.8.3.     Содержать достаточное количество питательных веществ. •

2.2.8.4.    Не иметь засоренности нежелательными растениями (крапива, борщевик и др.) и строительным и бытовым мусором.

2.2.9.       На объектах озеленения встречаются пять групп грунтов:

2.2.9.1.     1   -   естественный  плодородный  грунт,' не   нуждающийся  в  добавлении растительной земли.

2.2.9.2.     2 - грунты, нуждающиеся в добавлении растительной земли до 25% объема (слой основания газона - не менее 10 см).

2.2.9.3.    3 - грунты, нуждающиеся в добавлении растительной земли до 50% объема (слой основания газона - не менее 15 см).

2.2.9.4.    4 - грунты, нуждающиеся в добавлении растительной земли до 75% объёма (слой основания газона - 20 см).

2.2.9.5.     5 - грунты, нуждающиеся в полной замене (слой основания газона - 20 см, при этом средняя потребность в растительной земле составляет 2,0 тыс. куб. м на гектар озеленяемой территории).

2.2.10.     Улучшение    плодородия    растительного    грунта    следует    осуществлять введением минеральных и органических удобрений, проведением известкования, гипсования, промывки, осушения в зависимости от характера и состояния почв:

2.2.10.1.    На участках с глинистыми малоплодородными плохо дренирующимися почвами   необходимо   провести   "облегчение"   почвы   путем   внесения  песка  в  смеси   с проветренным торфом (торфокомпостом), затем извести и минеральных удобрений.

2.2.10.2.    На чисто песчаных участках, если они не предназначены для создания специализированных    форм    видосберегающих    газонов    из    дикорастущих    растений псаммофильного и ксерофитно-остепненного комплекса, а также на других участках, совсем не   имеющих   почвенного   покрова   или   очень   загрязненных   строительньм   мусором, промышленными отходами и т.п., создается 10-20-сантиметровый слой растительной земли для устройства газона, а посадочные ямы заполняются ею полностью.

2.2.10.3.    На болотистых почвах или торфяниках, имеющих высокую кислотность и застой   влаги,   если   они   не   предназначены   для   создания   специализированных   форм видосберегающих газонов из дикорастущих растений сырых лугов, в том числе охраняемых, необходимо прежде всего провести осушение, проложить дренаж, затем вспахать и внести известь, органические и минеральные удобрения.

2.2.10.4.    На   старопахотных   и   луговых   участках    подготовка   почвы   должна заключаться    во    вспашке    плодородного    верхнего    горизонта    без    оборота   пласта    с одновременным внесением удобрений, а в местах создания разнотравных газонов - семян и корневищ дикорастущих луговых растений; глубина вспашки - 12-20 см.

2.2.10.5.    На малоплодородных почвах окультуривание грунтов следует проводить путем   внесения   органических,   минеральных   и   бактериальных   удобрений,   почвенной мезофауны, в местах создания разнотравных газонов - семян и корневищ дикорастущих луговых растений.

2.2.10.6.    На участках бывших свалок территорию очищают от крупного мусора, затем с помощью плантажного плуга по всей площади нарезают глубокие (50-60 см) борозды на расстоянии не менее 0,5 м друг от друга с целью усиления аэрации, удаления вредных газов летом и выщелачивания избытка минеральных солей в зимний период. Весной следующего года поверхность следует спланировать, вспахать на глубину 25-30 см и пробороновать; органические и минеральные удобрения вносить при этом не рекомендуется, так как грунты свалок достаточно ими богаты.

2.2.10.7. На склонах, подверженных интенсивным эрозийным процессам, обработку почв необходимо проводить поперек склона, увязав ее предварительно с подготовительными мероприятиями, перехватывающими поверхностный сток (глубокая вспашка, бороздование, устройство защитных валиков и т.п.).

2.2.11.     Участки, где вырублена древесная и кустарниковая растительность, следует тщательно  очистить  от  порубочных  остатков,  раскорчевать  пни  и только после  этого обработать почву.

2.2.12.      Подготовка территории при освоении отработанных крупных карьеров и отвалов должна сводиться,  прежде всего,  к полной  изоляции  техногенных грунтов  от корнеобитаемого  слоя.  Это достигается подсыпкой растительных грунтов под деревья, кустарники, газоны и цветники по подстилающему изоляционному слою из песка и суглинка. Слой изоляции и растительного грунта должен составлять не менее 2 м^для деревьев (1м изоляции и 1 м плодородной почвы), для кустарников - 1,2 м (60 см изоляции и 60 см плодородных грунтов), для цветников и газонов - 0,8 м (50 см изоляционного слоя и 30 см растительного грунта).

2.2.13.     Насыпка изоляционного и растительного грунтов должна производиться с запасом на усадку в размере 20% установленной нормы.    .

2.2.14.     Растительный   грунт,   сохраняемый   для   благоустройства   территории   в естественном состоянии, должен подготавливаться для проведения работ по озеленению территории в соответствии с агротехническими требованиями.

2.2.15.      Улучшение   или  восстановление   плодородия  почвогрунтов  на  участках, отведенных  под  озеленение,  должно  предусматриваться  в  каждом  случае, конкретным проектом.

2.2.16.     Плодородными считаются  почвы, содержащие в 100т 4%  и  более гумуса (ГОСТ 26213-84), не менее 4 мг минерального азота в 100 г почвы (сумма нитратного и аммонийного азота, определяемая по ГОСТ 26488-85 и ГОСТ 26489-85) и более чем по 20 мг подвижных форм фосфора (Р2О5) и калия (К2О) -  ГОСТ 26207-84.  Очень низкой является степень обеспеченности почв,  если они содержат менее   1% гумуса, менее 3 мг Р2О5 , 4 мг К2О и 2 мг азота на 100 г почвы.

2.2.17.     Нормы внесения минеральных удобрений должны определяться плодородием существующих почв и их типом:

2.2.17.1.    На песчаных почвах нормы внесения азота и калия должны быть на 10-15% увеличены, а фосфора - снижены.

2.2.17.2.    На тяжелых почвах нормы фосфорных и калийных удобрений на 20-25% уменьшены.

2.2.17.3.    На кислых почвах (без известкования) норму удобрений следует увеличить, а на щелочных - уменьшить на 15-20%.

2.2.18.      Вносимые минеральные удобрения должны быть сбалансированы по составу, так как чем больше в почве содержится азота, тем больше должно быть фосфора и калия, иначе они окажутся недоступными для растений. Действие азотных удобрений продолжается в течение 1-2 лет, фосфорных и калийных - 5-8 лет.

2.2.19.     Большое значение имеет кислотность почв, так как отношение к ней разных видов  различно.   Шкала  кислотности  почв   приведена  ниже   (таблица   1).   Большинство лиственных растений предпочитает слабокислотную среду,  где рН = 5,6-6,4; хвойные -среднекислую с рН = 4,6-5,2. Для нейтрализации избыточной кислотности (рН < 4,5) в почву нужно вносить известь, доломитовую муку, мел, древесную золу и другие материалы в соответствующих   дозах,    определяемых   в   зависимости   от   кислотности   почв   и   их механического состава. Внесение должно быть равномерным с последующей заделкой при вспашке.

Таблица 1

Шкала кислотности почв

| Степень кислотности | рН |
| --- | --- |
| Очень сильнокислые | ниже 4 |
| Сильнокислые | 4,1-4,5 |
| Среднекислые | 4,6 - 5,2 |
| Слабокислые | 5,3 - 6,4 |
| Нейтральные и близкие к ним | 6,7 - 7,4 |
| Щелочные | более 7,5 |

2.2.20.     Избыточно-щелочные почвы следует промывать водой при норме полива 100-110 л/кв. м на супесчаных почвах и 120-160 л/кв. м на суглинистых. Затем внести кислые удобрения: сернокислый аммоний, сернокислый магний и др. или гипс (при рН > 8) из расчета 0,3 кг/кв. м с обязательной заделкой.

2.2.21.     В   случае  возможного  подтопления  насаждений  необходимо  устройство дренажа.

2.2.22.     Почвогрунт    должен    расстилаться    по    спланированному    основанию, вспаханному на глубину не менее 15 см. Поверхность осевшего плодородного слоя должна быть на  1-2  см  ниже  окаймляющего  борта.  Запрещается  применять  торф  в  качестве почвогрунта.

2.2.23.     Работы    по    расстилке   растительного    грунта    следует    выполнять    по возможности на больших территориях, выделяя под засыпку растительным грунтом только площади,   ограниченные   проездами   и   площадками   с   твердым   усовершенствованным покрытием. С этой целью растительный грунт в полосе не более 6 м, прилегающей к этим сооружениям, следует отсыпать с минусовыми допусками по высоте (не более 5. см от проектных отметок). Корыта для проездов, площадок, тротуаров и дорожек с другими видами покрытий следует вырезать в слое отсыпанного и уплотненного растительного грунта.

2.2.24.     Работы по озеленению должны проводиться после выполнения инженерных и планировочных работ.

2.2.25.      Засоленность почвы хлоридами в результате применения противогололедных реагентов не должна превышать 7 мг/100 г почвы (0,007%). В случае превышения содержания ионов хлора выше допустимых значений в апреле - мае следует организовать промыв почвы при норме 100-110 л/кв. м воды на супесчаных почвах и 120-160 л/кв. м на суглинистых, не допуская ее размыва.

2.3.         Подготовка посадочных мест

2.3.1.       Размеры ям и траншей для посадки деревьев и кустарников со стандартными размерами приведены в таблице 2.

Таблица 2

Стандартные размеры комов, ям и траншей для посадки деревьев и кустарников

| Группа посадочного материала | Ком (м) | Яма или траншея (м) |
| --- | --- | --- |
| Деревья и кустарники с комом земли: |  |  |
| Круглым | d = 0,5; h = 0,4 d = 0,8; h = 0,6 d =1,2; h = 0,8 d =1,6; h = 0,8 | d=1; h-0,65 d = 1,3; h = 0,85 d = 1,7; h = 1,65 d = 2,1; h =1,15 |
| Квадратным | 0,5 х 0,5 х 0,4 0,8 х 0,8 х 0,5 1,0 х 1,0x0,6 1,3x1,3x0,6 1,5x1,5x0,65 1,7x1,7x0,65 | 1,4x1,4x0,65 1,7x1,7x0,75 1,9x1,9x0,85 2,2 х 2,2 х 0,85 2,4 х 2,4 х 0,9 2,6 х 2,6 х 0,9 |
| Деревья лиственные с обнаженной корневой системой | - | d = 0,7; h - 0,7 |
| (без кома) при посадке в естественный грунт с внесением растительной земли |  | d=1,0; h = 0,8 |
| Кустарники с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке: | - |  |
| в ямы в естественный грунт | - | d = 0,5; h = 0,5 |
| В ямы с внесением растительной земли | - | d = 0,7; h = 0,5 |
| в траншеи однорядную живую изгородь и вьющиеся |  | 0,6 х 0,5 |
| в траншеи двухрядную живую изгородь | - | 0,7 х 0,5 |

2.3.2.       Ямы,  предназначенные для  высадки  зимой  крупномерного  посадочного материала с замороженным комом, с целью удешевления работ рекомендуется готовить с осени или в начале зимы в талых грунтах.

2.3.3.       После выкопки ям и траншей стенки и дно выравнивают и зачищают, рядом складывают запас земли для засыпки корневой системы. Траншеи под живую изгородь засыпают растительной землей на 3/4 объема, остальная земля складируется рядом.

2.3.4.       Для посадки кустарников группами следует создавать общий котлован в пределах   границ,   определяемых   проектом.   Котлован   заполняют   растительной   землей полностью с запасом на осадку.

2.3.5.       Траншеи и отдельные ямы для высадки лиан (вертикальное озеленение) выкапывают по линии посадки вдоль декорируемых поверхностей, отступая от опор или стенок  0,3-0,4   м.   Заполняют  их  хорошо   удобренной  рыхлой   растительной  землей   с добавлением перегноя или компоста (до 30%). При невозможности посадки лиан в грунт (близость подземных коммуникаций, подвалов и пр.) следует сделать специальные ящики шириной не менее 0,5 м и глубиной 0,4-0,5 м с устройством дренажа для стока воды.

2.3.6.       На слабо засоленных грунтах, в пониженных местах может практиковаться посадка на земляных валах. В этом случае вся площадь, предназначенная под посадку, выравнивается с приданием уклонов в сторону отвода поступающих снизу засоленных вод. Сверху насыпают ровный слой (15-20 см) крупнозернистого речного песка в смеси со щебнем и галькой, поверх этого слоя укладывают слаборазложившийся перегной (слоем 10-15 см), который вместе с песком служит изолирующей прослойкой. Поверх этих слоев насыпают растительную землю слоем 50-60 см и придают форму вала шириной 2,5-3 м с ровной поверхностью. Делают одерновку склонов или укрепляют их плетнями из прутьев для предохранения от размыва.

2.3.7.       На улицах и магистралях устройство посадочного места должно обеспечивать оптимально возможные в каждой конкретной ситуации условия произрастания деревьев и кустарников.

2.3.8.       В случае посадки деревьев на запечатанных воздухе- и водонепроницаемыми  покрытиями местах размер ее незапечатанной поверхности должен быть не менее 2,0х2,0м.

2.4.         Требования к посадочному материалу

2.4.1.       Посадочный  материал из питомников должен  отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным государственным стандартом (ГОСТ 24909-81  с изменениями от 01.01.1988, ГОСТ 25-769-83 с изменениями от 01.01.1.989, ГОСТ 26869-86) и таблицам 3-7.

2.4.2.       Саженцы должны иметь симметричную крону,  очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо   выраженной   скелетной   частью;   на  саженцах   не   должно   быть   механических повреждений, а также признаков поражения болезнями и заселения вредителями. Саженцы с закрытой корневой системой более предпочтительны.

Таблица 3

Стандартные параметры для саженцев деревьев лиственных пород

(ГОСТ 24909-81)

| Показатель | Норма для групп |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первой |  | второй |  |
|  | I сорт | II сорт | I сорт | II сорт |
| Высота саженца, м | 2-2,5 | 1,5-2 | 3-3,5 | 2,5'- 3 |
| Высота штамба, м | 1-1,3 | - | 1,3-1,8 | 1,3 - 1,8 |
| Диаметр штамба, см | 2-2,5 | - | свыше 3 | 2,5-3 |
| Количество скелетных ветвей, шт., не менее | 4 | - | 6 | 5 |
| Диаметр корневой системы, см, не менее | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Длина корневой системы, см, не менее | 35 | 35 | 40 | 40 |

Таблица 4

Стандартные параметры для саженцев деревьев лиственных пород

(ГОСТ 24909-81)

| Показатель | Норма для групп |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | третьей | четвертой | пятой |
| Высота саженца, м | 3,5-4 | 4-5 | более 5 |
| Высота штамба, м | 1,5-2 | 1,8-2,2 | 1,8-2,2 |
| Диаметр штамба, см, не менее | 4,5 | .5 | 7 |
| Количество скелетных ветвей, шт., не менее | 7 | 7 | 8 |
| Величина земляного кома, м | 1 х 1 х 0,6 | 1,3 х 1,3x0,6 | 1,5x1,5x0,65 |

Таблица 5

Стандартные параметры для саженцев деревьев хвойных пород (ГОСТ 25769-83)

| Порода | Товарный сорт | Высота растения, см | Диаметр кроны, см, не менее | Размер кома, см, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Саженцы первой группы |  |  |  |  |
| Ель колючая и ее формы | 1 2 | 40-70 ' 35-70 | 50 40 | 50 х 50 х 40 или Н-40, Д-50 . 50 х 50 х 40 или Н-40, Д-50 |
| Ель обыкновенная и ее другие виды | 1 2 | 50- 100 40-100 | 40 35 | 50 х 50 х 40 или Н-40, Д-50 50 х 50 х 40 или Н-40, Д-50 |
| Кипарис вечнозеленый, кипарисовки | 1 2 | 50-80 40-50 | не нормир. то же | Н-30, Д-30 Н-30, Д-30 |
| Лжетсуга | 1 2 | 50-80 40-50 | 40 35 | 50 х 50 х 40 или Н-40, Д-50 50 х 50 х 40 или Н-40, Д-50 |
| Лиственницы | 1 2 | 60 - 100 50-100 | 50 40 | 50 х 50 х 40 или Н-40, Д-50 50 х 50 х 40 или Н-40, Д-50 |
| Пихты | 1 2 | 40-80 35 - 80 | 40 30 | 50 х 50 х 40 или Н-40, Д-50 50 х 50 х 40 или Н-40, Д-50 |
| Сосна Банкса, веймутова, обыкновенная | 1 2 | 60-100 80- 100 | 50 40 | 50 х 50 х 40 или Н-40, Д-50 50 х 50 х 40 или Н-40, Д-50 |
| Сосны кедровые и другие виды | 1 2 | 50-100 40 - 100 | 40 35 | 50 х 50 х 40 или Н-40, Д-50 50 х 50 х 40 иди Н-40, Д-50 |
| Туи | 1 2 | 50-70 40-50 Саженцы второй группы | не нормир. то же | Н-30, Д-30 Н-30, Д-30 |
| Ель колючая и ее формы | 1 2 | 70 - 120 70 - 120 | 70 60 | 80 х 80 х 50 или Н-60, Д-80 80 х 80 х 50 или Н-60, Д-80 |
| Ель обыкновенная и другие виды | 1 2 | 100-150 100-150 | 60 50 | 80 х 80 х 50 или Н-60, Д-80 80 х 80 х 50 или Н-60, Д-80 |
| Кипарис вечнозеленый, кипарисовки | 1 2 | св. 80 50-80 | не норм, то же | 50 х 50 х 40 или Н-40, Д-50 -50 х 50 х 40 или Н-40, Д-50 |
| Лжетсуга, пихты | 1 2 | 80-150 80-150 | 60 50 | 80 х 80 х 50 или Н-60, Д-80 80 х 80 х 50 или Н-60, Д-80 |
| Лиственницы, сосны кедровые, др. виды | 1 2 | 100-150 100- 150 | 70 60 | 80 х 80 х 50 или Н-60, Д-80 80 х 80 х 50 или Н-60, Д-80 |
| Сосна Банкса, веймутова, обыкновенная | 1 2 | 100-150 100-150 | 80 70 | 80 х 80 х 50 или Н-60, Д-80 80 х 80 х 50 или Н-60, Д-80 |
| Туи | 1 2 | 70-100 50-70 Саженцы третьей группы | не норм, тоже | 50 х 50 х 40 или Н-40, Д-50 50 х 50 х 40 или Н-40, Д-50 |
| Ель колючая и ее формы | 1 2 | 120-180 120-180 | 100 80 | 100x100x60 100x100x60 |
| Ель обыкновенная и другие виды | 1 2 | 150-200 150-200 | 90 70 | 100x100x60 100x100x60 |
| Лжетсуга | 1 2 | 150-200 150 - 200 | 100 80 | 100x100x60 100x100x60 |
| Лиственницы, сосны | 1 2 | 150-200 150-200 | 120 100 | 100x100x60 . 100x100x60 |
| Пихты | 1 2 | 150-200 150-200 | 90 70 | 100x100x60 100x100x60 |
| Туи | 1 2 | св. 100 70-100 Саженцы четвертой группы | не норм, то же | 60 х 60 х 50 60 х 60 х 50 |
| Ель колючая и ее формы | - | 180-250 | 150 | 130x130x60 |
| Ель обыкновенная и другие виды |  | 200 - 300 | 120 | 130x130x60 |
| Лжетсуга, лиственницы, сосны |  | 200 - 300 | 150 | 130x130x60 |
| Пихты | - | 200 - 300 | 130 | 130 х 130x60 |
| Туи |  | 150-200 Саженцы пятой группы | не норм. | 70x70x60 |
| Ель колючая и ее формы | - | 250-300 | 200 | 150x150x65 |
| Ель обыкновенная и другие виды |  | 300-350 | 180 | 150x150x65 |
| Лжетсуга | - | 300 - 350 | 200 | 150x150x65 |
| Лиственницы, сосны | - | 300-400 | 200 | 150x150x65 |
| Туи | - | 200-250 | не норм. | 100x100x60 |

Таблица 6

Стандартные параметры для саженцев декоративных кустарников лиственных пород

| Показатель | Товарный | Норма для группы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сорт | высокорослых | среднерослых | низкорослых |
| Высота надземной |  |  |  |  |
| части, см |  |  |  |  |
| для массовых | 1 | свыше 70 | свыше 50 | свыше 30 |
| посадок | 2 | 60-70 | 40-50 | 20-30 |
| для специальных | 1 | свыше НО | свыше 90 | свыше 60 |
| посадок | 2 | 100-110 | 80 - 90 | 50-60 |
| Количество |  |  |  |  |
| скелетных ветвей, |  |  |  |  |
| шт., не менее |  |  |  |  |
| для массовых | 1 | 5 | 4 | 3 |
| посадок | 2 | .4 | 3 | 3 |
| для специальных | 1 | 6 | 5 | 5 |
| посадок | 2 | 5 | 4 | 4 |
| Длина корневой |  |  |  |  |
| системы, см, |  |  |  |  |
| не менее |  |  |  |  |
| для массовых . | 1 | 25 | 20 | 20 |
| посадок | 2 | 25 | 20 | 20 |
| для специальных | 1 | 30 | 25 | 25 |
| посадок | 2 | 30 | 25 | 25 |

Таблица 7

Стандартные параметры для саженцев декоративных кустарников хвойных пород

| Показатель | Норма для группы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высокорослых |  | низкорослых |  |
|  | I сорт | II сорт | I сорт | II сорт |
| Высота надземной части, см | свыше 50 | 40-50 | свыше 30 | 20-30 |
| Диаметр кроны, см, не менее. | 30 | 20 | 20 | 15 |
| Размер земляного кома, см, не менее диаметр высота | 20 15 | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

2.4.3.       Посадочный   материал   в   питомниках   должен   приниматься   только   из специальных приколов. Саженцы хвойных, вечнозеленых и лиственных пород старше 10 лет, а также видов, трудно переносящих пересадку (орех серый и маньчжурский, дуб черешчатый и красный, слива Писсарди и др.), должны приниматься только с комом сразу после выкопки их с мест выращивания.

2.4.4.       Параметры посадочного материала должны определяться проектом.

2.4.5.       Категорически запрещается завозить, высаживать и пересаживать деревья и кустарники слабо развитые, с уродливыми кронами (однобокими, сплюснутыми и пр.), с искривлениями ствола,  с признаками заселения и поражения  опасными вредителями и болезнями, наличием ран, язв, опухолей, некрозов на коре, с повреждениями кроны и штамба механического и патологического происхождения.

2.4.6. Для ремонта, реконструкции и реставрации насаждений могут использоваться растения больших параметров, нежели предусмотрены стандартом, если это не противоречит концепции проекта.

2.5.         Выкопка посадочного материала, транспортировка, хранение

2.5.1.       Выкопку    посадочного    материала    осуществляют    только    работники питомников или рабочие организаций, выполняющие озеленительные работы.

2.5.2.       При небольшом количестве подлежащих выкопке растений или выборочной выкопке   высокодекоративных   и   редких   растений   работу   выполняют   вручную   остро отточенными лопатами. Корни перерубают, чтобы растения легко без усилий вынуть из почвы. Совершенно недопустимо выдергивать растения из земли силой, что бывает, когда корни перерублены не полностью.

2.5.3.       Недопустимо расщепление стволов и корней, повреждение ветвей, задиров коры, размочаливание корней и пр.

2.5.4.       Сразу   после   выкопки   и   отбраковки   посадочный   материал   сортируют, укладывают в удобном для подъезда транспорта месте и временно прикапывают корни рыхлой землей, чтобы не допустить их подсыхания.

2.5.5.       При засушливой погоде и невозможности быстрого вывоза растения следует прикопать в специально подготовленных прикопочных траншеях вблизи дорог или в местах с удобными подъездами.  После  тщательной засыпки  корней  рыхлой  землей их обильно поливают водой. Хвойные и вечнозеленые лиственные растения по мере выкопки должны немедленно вывозиться к местам посадки.

2.5.6.       Крупномерные деревья и все хвойные растения, а также растения при летней и зимней пересадках обязательно выкапывают с комом земли, размеры и форма которого определяются параметрами растения, что отражено в соответствующих ГОСТах.

2.5.7.       Крупномерный   посадочный  материал,   заготавливаемый  по  современной технологии, включающей механизированную выкопку деревьев (копателями типа «Орtimal», «Dutchmaster» или др.) с большим комом, должен иметь соотношение диаметра штамба дерева к диаметру корневого кома как 1:10. При этом диаметр штамба измеряется на высоте 1,3 м от корневой шейки.

2.5.8.       При упаковке кома дерева в мягкую тару его подкапывают по окружности до соединения под осью ствола дерева. Ком формируют в виде усеченного шара, обрез по нижней части при подкапывании закругляют. После окончания формирования кома, удаления торчащих  корней и  зачистки  поверхности ком  туго  обертывают  холстом  мешковины, стягивают шпагатом и обертывают мягкой веревкой. Упакованный ком целесообразно для предотвращения   деформации   установить   в   специальную    «корзину»,   сплетенную   из металлического прута толщиной в 1 см или сетки-рабицы.

2.5.9.       При упаковке деревьев в жесткую тару их окапывают траншеей шириной 40-50 см и глубиной, на 20-30 см превышающей высоту кома. При этом используют съемные щиты обратно трапециевидной формы с крючками и захватами для поднятия и погрузки дерева с комом. Если между щитами и комом имеются пустоты, их засыпают землей и слегка трамбуют.   На   связных   суглинистых   и   глинистых   почвах   для   упаковки  может   быть использована сетка-рабица.

2.5.10.     При    выборе    взрослого    посадочного    материала    следует    учитывать возможность подъезда. Отобранные растения отмечают масляной краской на одинаковой высоте с тем расчетом, чтобы метка была хорошо видна издали. Следует также помечать северную сторону.

2.5.11.      При выкопке растений с замороженным комом в зимний период окапывание деревьев (а также перевозка, хранение и посадка) может быть проведено еще до промерзания почвы, если ее механический состав позволяет сохранить ком в целости. При угрозе сильных морозов траншеи следует засыпать снегом или листьями. Ком подкапывают снизу на 20-30 см, а после промерзания отрывают от основания.

2.5.12.     Правила  приемки,   упаковки,   маркировки,   транспортировки   и  хранения саженцев определены стандартами.

2.5.13.     Группу и сорт саженцев деревьев и кустарников устанавливают при приемке их техническим  контролем  предприятия,  выращивающего  и реализующего посадочный материал, или лицом, на которое возложены обязанности технического контролера.

2.5.14.      Саженцы принимают партиями. Партией считается любое число саженцев деревьев и кустарников одного ботанического вида и сорта, оформленное одним приемосдаточным документом, в котором должны быть указаны:

2.5.14.1.    Наименование,   местонахождение  и   форма  собственности  предприятия-поставщика.

2.5.14.2.    Наименование саженцев, их количество по товарным сортам.

2.5.14.3.    Обозначение стандарта, требованиям которого они должны соответствовать.

2.5.15.     Приемка саженцев проводится на питомнике поставщика. Получатель имеет право производить контрольную проверку соответствия качества принимаемых саженцев требованиям стандарта. Методы контроля определяются тем же стандартом.

2.5.16.      С целью предотвращения распространения на посадочном материале опасных вредителей   и   болезней   следует   тщательно   осматривать   стволы   и   ветви   саженцев, отбраковывать экземпляры с признаками поражения болезнями (с наличием ран, трещин, некрозов коры, сухобочин, сокотечения и смолотечения, плодоношений патогенных грибов и пр.) и заселения стволовыми насекомыми (наличие смоляных воронок и сокотечения на стволах, входных и вылетных отверстий, буровой муки и опилок), кокцидами и другими сосущими насекомыми, а также с механическими повреждениями корневой шейки, ствола и корней.

2.5.17.     При   разногласиях   в   оценке   качества  саженцев   между  получателем   и поставщиком проводят полную разборку партии.

2.5.18.      Высоту саженцев измеряют от корневой шейки до верхушечной почки, высоту   штамба   -   от   корневой   шейки  до   нижней   скелетной   ветви.   Диаметр 'кроны рассчитывают   по    средней    величине    максимального    и    минимального   диаметра   в горизонтальной проекции; диаметр корневой системы - как половину суммы величин двух взаимно перпендикулярных измерений ширины ее по горизонтали; длину корневой системы -от корневой шейки до нижней точки среза. Диаметр штамба измеряют на высоте 1,3 м от корневой шейки.

2.5.19.      Ком должен быть упакован в питомниках в плотно прилегающую к нему упаковку. Пустоты в самом коме, а также между комом и упаковкой должны быть заполнены растительной землей.

2.5.20.     При автомобильной транспортировке саженцев деревьев и кустарников с оголенной корневой системой их следует уложить наклонно корнями вперед на дно кузова машины, предварительно настелив слой чистого влажного упаковочного материала (солома, опилки, маты и др.), и укрыть брезентом, мешковиной, рогожей или синтетической пленкой. Низкорослые саженцы деревьев и кустарников грузят вертикально.

2.5.21.     По согласованию с получателем допускается перевозка саженцев в корзинах, ящиках, мешках, тюках и другими способами, обеспечивающими сохранность посадочного материала.

2.5.22.      Верхняя кромка заднего борта автомашины должна быть обшита мягким материалом для предохранения саженцев от механических повреждений.

2.5.23.     Для длительных перевозок саженцев с оголенной корневой системой (по железной дороге или водным транспортом) корни упаковывают в тюки из мешковины с предварительным   обмакиванием   в   глиняную   или   земляную   болтушку,   перекладывают влажным   мхом,   соломой   или   присыпают   влажными   опилками.    Тюки   зашивают   и устанавливают  наклонно,  плотно  один  к другому  корнями  вперед  по  ходу движения транспорта. Масса одного тюка не должна превышать 50 кг.

2.5.24.     При  перевозке  саженцев  высотой  4  ми  более  под  штамбом  следует установить подпорки.

2.5.25.      Кроны   растений   при   перевозке   должны   быть   связаны   и   укрыты   от высушивания.

2.5.26.      При    зимних    пересадках    деревья    с    замороженным    комом,    кроме старовозрастных крупномерных деревьев, высаживают на место прямо с автомашины.

2.5.27.     Погрузка и разгрузка растений с комами должна выполняться специально подготовленными    рабочими-такелажниками    или    садовыми    рабочими,    прошедшими подготовку по технике безопасности.

2.5.28.     Перевозка   людей   в   кузовах   бортовых   автомобилей   одновременно   с перевозимым посадочным материалом не допускается.

2.5.29.     Для -кратковременного   хранения  посадочного   материала  с   оголенными корнями должна быть заранее подготовлена площадка на месте выкопки материала или на объекте озеленения, а если объектов несколько, то на одном из них, равноудаленном от других.   Площадку   выбирают   на   повышенном,   но. защищенном   месте   с   заранее подготовленным  запасом  наличием  рыхлого  грунта.   Для  приемки  и  учета материала назначается ответственное лицо. Организуется круглосуточная охрана.

2.5.30.     Привезенный посадочный материал должен быть без задержки разгружен, пересчитан и прикопан в заранее подготовленные траншеи отдельно по породам и сортам. Точно так же прибывший на железнодорожную станцию, в аэропорт и"ли на пристань посадочный материал должен быть без задержки доставлен к месту хранения, распакован и прикопан.

2.5.31.     Растения с комом земли устанавливают на ровную, заранее подготовленную площадку в тени, не распаковывая, плотно обсыпают рыхлой землей или опилками до верха кома и затем обильно поливают. Хранение саженцев с комом допускается не более 10 суток.

2.5.32.     При длительном хранении саженцев деревьев и кустарников с оголенными корнями в течение зимнего периода их прикапывают в траншею рядами. Каждую породу и сорт прикапывают отдельно, к крайнему растению каждой породы прикрепляют бирки с указанием  даты  выкопки  и  наименования растения.   Между  траншеями  с  отдельными породами и сортами оставляют разрывы для удобства прохода и проезда шириной 2-2,5 м. Траншеи располагают с востока на запад, а растения прикапывают, укладывая корнями на север. Южную сторону траншеи делают наклонной под углом 45°. Траншеи выкапывают с учетом размеров корневой системы растений: для деревьев-саженцев глубиной 55-60 см, для кустарников - 40-45 см, шириной 0,8-1,5 м.

2.5.33.     Участок для зимнего хранения растений выбирают с рыхлыми почвами в местах с удобными подъездами, имеющими твердое покрытие, вдали от построек. Участок должен быть на возвышенном и не затопляемом осенними и весенними осадками месте, хорошо защищенном от господствующих ветров.

2.5.34.     Во   время   хранения   необходимо   следить,   чтобы   корни   находились   в достаточно   влажной   почве   и   не   были   оголены.   После   выпадения   снега   растения дополнительно укрывают слоем снега так, чтобы толщина его была не менее 50 см. Для предохранения от грызунов участок окапывают канавой шириной 50-60 см с отвесными стенками и систематически в течение зимы очищают ее от снега. Весной при наступлении солнечных теплых дней для задержания распускания почек корни растений дополнительно укрывают снегом, поверхность засыпают слоем опилок, кроны растений притеняют.

2.5.35.     При   отпуске   посадочного   материала   из   прикола   растения   осторожно освобождают от земли, без особых усилий вынимают из канавы, избегая повреждения корней и кроны.

2.5.36.     При прикопе и отпуске посадочного материала кроны и корни не обрезают. Крону и корни обрезают только во время посадки растений на постоянное место.

2.5.37.     Хранить   в   прикопе  хвойные  и  лиственные   вечнозеленые  растения  не допускается.

2.5.38.     Хранение на объекте деревьев с замороженным комом во время зимних посадок не рекомендуется, так как возможно его оттаивание при потеплении.

2.5.39.     При необходимости хранения растений с замороженным комом следует устраивать специальный прикоп. Для этого выбирают ровную площадку, утрамбовывают снег, устанавливают растения по возможности плотно, но так, чтобы избежать примерзания комов друг к другу, и засыпают сверху слоем снега.

2.6.        Посадка деревьев и кустарников

2.6.1.       Посадки  деревьев  и  кустарников  на  территории  Сальского  городского поселения должны  осуществляться  только  в  соответствии  с  разработанным  проектом, согласованным в установленном порядке.

2.6.2.       Посадочный материал должен поступать только из питомников и отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным государственным стандартом. В целях повышения приживаемости рекомендуется высаживать крупномерный посадочный материал  с  закрытой  корневой  системой.  Посадочный  материал  с  открытой корневой системой целесообразно высаживать только на территориях с ограниченным антропогенным воздействием (ООПТ, удаленные от основных рекреационных потоков зоны парков).

2.6.3.        Оптимальное  время посадки  растений  -  весна и  осень,  когда растения находятся в естественном безлиственном состоянии (листопадные виды) или в состоянии пониженной активности физиологических процессов растительного организма.

2.6.4.       Хвойные породы лучше переносят посадку в ранневесеннее (март - начало апреля) и раннеосеннее (август - начало сентября) время.

2.6.5.       Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии с существующими в строительстве правилами и нормами, регламентирующими расстояния от стен здания и различных сооружений до места посадки растений (таблица 8).

Таблица 8

Расстояние от сооружений до посадок растений.

| Граница отсчета расстояния | Минимальное расстояние до оси растения, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | дерева | кустарника |
| Наружная стена здания и сооружения | 5,0 | 1,5 |
| Наружная стена школьного здания или здания детского сада | 10,0 | 1,5 |
| Ось трамвайных путей | 5,0 | 3,0 |
| Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |
| Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги и бровка канавы | 2,0 | 1,0 |
| Мачта и опора осветительной сети, трамвая, колонны галерей и эстакад | 4,0 |  |
| Подошва откоса, террасы и др. | 1,0 | 0,5 |
| Подошва и внутренняя грань подпорных стенок | 3,0 | 1,0 |
| Подземные коммуникации: |  |  |
| Газопровод, канализация | 1,5 | - |
| Теплопровод, трубопровод, теплосеть | 2,0 | 1,0 |
| Водопровод, дренаж | 2,0 | - |
| Силовой кабель и кабель связи | 2,0 | 0,7 |

2.6.6.       Примечания:

2.6.6.1.     Приведенные нормативы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть соответственно увеличены для деревьев большего диаметра.

2.6.6.2.     При посадке деревьев и кустарников у наружных стен зданий, сооружений, детских учреждений необходимо соблюдать нормативные уровни инсоляции и естественного освещения.

2.6.6.3.    Деревья   с   широкой  кроной   (липа,   клен,  дуб,   каштан,  тополь  и  др.), затеняющие жилые помещения, должны сажаться не ближе 10 м от здания.

2.6.7.       Расстояния   между   деревьями   и   кустарниками,   высаживаемыми   вдоль магистралей, определяются проектом в соответствии с таблицей 9. При создании зеленых насаждений, имитирующих естественную растительность (уголок леса, лесная опушка, лесная поляна и пр.), применяются более плотные посадки деревьев и кустарников. При создании «букетной посадки» расстояние между деревьями определяется проектом.

Таблица 9

Расстояния между деревьями и кустарниками, высаживаемыми вдоль магистралей

| Газон | Расстояние между деревьями и кустарниками, м |
| --- | --- |
| С однорядной посадкой деревьев | 7 |
| С двухрядной посадкой деревьев | 7-8 |
| С однорядной посадкой кустарников: |  |
| высоких (более 1,8 м) | 0,5 |
| средних и низких | 0,3 |
| С групповой посадкой: |  |
| деревьев | 5-7 |
| кустарников | 0,3 |

2.6.8.       Примечание. При многорядной посадке кустарников ширину полосы следует увеличивать на 1,5-2 м для каждого дополнительного ряда растений.

2.6.9.       Посадка деревьев в сложных экологических условиях должна производиться путем контейнерного озеленения с учетом следующих требований:

2.6.9.1.     Наличие     высококондиционного     посадочного     материала,     специально выращенного для данных условий, - компактный ком, пропорционально развитая крона определенных форм и компактных размеров.

2.6.9.2.    Использование  для посадки растительной  смеси  легкого механического состава с нейтральной кислотностью (рН - 6,5-7,3), с содержанием гумуса не менее 10%; возможно    добавление    органических    материалов,    обладающих    водоудерживающими свойствами и повышающих микробиологическую активность, - терракотем, сапропель и пр.

2.6.9.3.     Обеспечение растений средствами и устройствами корневого питания: на участках с высокими пешеходными нагрузками - посадки в заглубленные контейнеры; на участках   с   относительно   невысокими   пешеходными   нагрузками   -   с   использованием специальных прикорневых трубок для орошения и питания растений; на участках с уклоном и на откосах - с использованием специальных конструкций.

2.6.10.      Контейнеры могут быть установлены на поверхности участка или частично заглублены в грунт.

2.6.11.      Особенности    посадки   растений    в    сложных    экологических   условиях определяются проектом по  специально разработанной системе. Высаживаемые растения снабжаются заранее гибкими перфорированными трубками с отверстиями; концы трубок выходят на поверхность, служат для залива воды или растворов минеральных удобрений по установленным дозам; трубки закладываются при посадке.

2.6.12.      При   посадке   деревьев   в   сложных   экологических   условиях   с   целью уменьшения иссушающего воздействия воздушной среды и ускорения процесса адаптации рекомендуется проводить укрытие надземной части: стволов - лентами из мешковины; крон -полотном из мелкосетчатой ткани (марля) или специального нетканого материала.

2.6.13.      Поврежденные   корни   и  ветви  растений  перед   посадкой  должны  быть срезаны. Срезы ветвей и места повреждений следует зачистить и покрыть садовым варом или закрасить масляной краской под цвет ствола. В посадочные ямы при посадке саженцев с обнаженной корневой системой должны быть забиты колья, выступающие над уровнем земли на 1,3 м; в нижнюю часть посадочных ям и траншей засыпается растительный грунт. Корни саженцев следует обмакнуть в смесь торфа с гидрогелем или глиняную жижу, имеющие вязкую консистенцию. При посадке необходимо следить за заполнением грунтом пустот между корнями высаживаемых растений. По мере заполнения ям и траншей грунт в них  должен уплотняться от стенок к центру. Высота установки саженцев в яму или траншею должна обеспечивать положение корневой шейки на уровне поверхности земли после осадки грунта. Саженцы' после посадки должны быть обильно политы водой и подвязаны к установленным в ямы кольям. Осевшую после первого полива землю следует подсыпать и вторично полить растения; поверхность лунки - замульчировать (перегной, компост, древесная кора, щепа и пр.)

2.6.14.     Для, стимулирования  роста  корневой   системы   посаженных  растений   и улучшения   их   приживаемости   в   послепосадочный   период   рекомендуется   применять биостимуляторы (гетероауксин, свентовит, «Биоплекс» и др.) и вносить в приствольный круг дерева споры микоризнообразующих грибов; а по периметру приствольного круга - комплексные удобрения, содержащие- кроме основных элементов питания микроэлементы (например, в виде таблеток).

2.6.15.     Ямы и траншеи, в которые будут высаживаться растения с комом, должны быть засыпаны растительным грунтом до низа кома. При посадке растений с упакованным комом упаковку следует удалять только после окончания установки растений на место. При малосвязанном грунте земляного кома мягкую упаковку можно не извлекать.

2.6.16.     При посадке деревьев и кустарников в сильно фильтрующие грунты на дно посадочных мест следует укладывать слой суглинка толщиной не менее 15 см. На засоленных грунтах на дне посадочных мест необходимо устраивать дренаж.

2.6.17.      При посадке растений в июне должны выполняться следующие требования: саженцы должны быть с комом, упакованным в жесткую тару (упаковка кома в мягкую тару допускается только для посадочного материала, выкопанного из плотных глинистых грунтов), разрыв во времени между выкапыванием посадочного материала и его посадкой должен быть минимальным; для пересадки следует выбирать прохладные пасмурные дни или утренние и вечерние часы дня; после посадки кроны саженцев и кустов должны быть прорежены с удалением до 30% листового аппарата, притенены и регулярно (не реже двух раз в неделю) обмываться водой в течение месяца.

2.6.18.     Летняя посадка деревьев производится при температуре не выше +25 °С.

2.6.19.      При посадке саженцев в летнее время без кома земли часть кроны должна быть обрезана и проведена обработка антитранспирантами - нетоксичными для растений пленкообразующими препаратами, уменьшающими водоотдачу листовой поверхности на 40-60%. Обработка указанными препаратами проводится за 1-2 дня до пересадки. Раствор готовится непосредственно перед употреблением с добавлением 3-4 г мыла или смачивателя ОП'10 (отечественного или зарубежного аналога) на 1 л воды. Может быть использовано укрытие из нетканых материалов (лутрасил, агротекс и др.).

2.6.20.     Посадка деревьев и кустарников с замороженным комом в зимний период допускается при температуре не ниже -15 °С.

2.6.21.      Первый полив, подвязка и растяжка зимних посадок должны производиться весной после оттаивания грунта.

2.6.22.     Посадка саженцев деревьев с оголенной корневой системой в зимний период не допускается.

2.6.23.. После посадки растений устраивают приствольную лунку, поверхность, лунки выравнивают и растения утепляют. Для этого в пределах границы ямы ровным слоем 18-20 см насыпают мелкий торф и слой снега 50 см.

2.6.24.     Весной после начала оттаивания почвы все растения зимней посадки должны быть проверены. При этом наклонившиеся выправляют, но не оттяжкой за ствол, а раскопкой земли с обратной стороны от наклона до дна кома. Затем подкапывают под дно, ком осторожно   опускают   на   место   до   вертикального   положения   растения   и   засыпают растительной землей с тщательным уплотнением. Растения укрепляют кольями из хвойных пород деревьев на высоте 1,3 м от земли или проволочными растяжками, которые крепят к стволу хомутами с мягкими прокладками. Заготовленные колья для укрепления посаженных деревьев должны быть ошкурены, высотой 2-2,2 м, в сечении круглыми, с диаметром 5-7 см. Крепежный кол должен войти на 0,5 м в землю, окружающую посадочную яму; дерево крепится к колу хомутом из пенькового шпагата диаметром 3-4 мм с мягкой прокладкой.

2.6.25.      Ранней весной уложенный на приствольные лунки при зимней посадке утепляющий материал должен быть снят и устроены лунки для полива. За растениями должен быть установлен регулярный уход.

2.6.26.     Для защиты вновь посаженных деревьев и кустарников рекомендуется вновь посаженные   растения   огораживать   пластиковой   сеткой   высотой   не   менее   0,5   м   с образованием круга внутри сетки не менее 1 м в диаметре.

2.6.27.     При установке деревьев с комом  в яму запрещается садовым рабочим находиться в опасной зоне крана, равной максимальному вылету стрелы крана плюс 5 м. При подъеме и опускании дерева возле него может находиться только стропальщик и только в том случае, если дерево поднято над площадкой не выше 0,3 м.

2.6.28.     Посадка в населенных пунктах женских экземпляров тополей и других растений, засоряющих территорию во время плодоношения или вызывающих массовые аллергические реакции во время цветения, не допускается.

2.7.        Пересадка крупномерных деревьев

2.7.1.       Пересадка   деревьев   и   кустарников   осуществляется   с   использованием инновационных    подходов    и    современной    техники        на    основании    рекомендаций специализированных организаций.

2.7.2.       Работы по пересадке крупномерных деревьев производятся круглогодично, за исключением июля и августа, специализированными озеленительными организациями.

2.7.3.       Пересадка деревьев проводится при температуре не выше +25 °С.

2.7.4.       При работах по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на объектах  с  сыпучими  песчаными  грунтами  пересадку  крупномерных  деревьев  следует производить строго зимой с замороженным комом.

2.7.5.       Диаметр   или   размер   стороны   квадрата   кома   земли   для   пересадки крупномерных деревьев должны быть не менее 70 см при толщине ствола до 5 см. При увеличении толщины ствола на каждый сантиметр размер кома увеличивается на 10-13 см.

2.7.6.       Пересадка деревьев с диаметром ствола более 15 см осуществляется с комом земли 2,4 х 2,4 х 0,95 м. При этом производится омолаживающая обрезка кроны, сохраняя общую высоту дерева 8-9 м, с обрезкой боковых ветвей на 1/3 длины (кроме дуба, березы и хвойных).

2.7.7.       При пересадке кустарников надлежит провести их омоложение с удалением старых  стволиков  и  оставлением   жизнеспособных  и  молодых  побегов  без  признаков поражения вредителями и болезнями.

2.7.8.       Подготовительные     работы    для     пересадки     крупномерных    деревьев рекомендуется проводить за 1-2 сезона до начала работ по пересадке. Они включают в себя омолаживание корневой системы с одновременной формовочной и санитарной обрезкой кроны деревьев и последующий уход.

2.7.9.       Омолаживание корневой системы проводят в течение  сезона вегетации, лучше в начале весны, после оттаивания почвы.  Вокруг дерева выкапывается траншея глубиной 60-70 см, по внутреннему диаметру соответствующая размерам будущего кома земли. Корневая система изолируется синтетической пленкой, и ее рост происходит уже внутри кома. Траншея засыпается опилками и сверху слоем земли (10-15 см). Валик земли над траншеей служит для удержания воды при дальнейшем поливе деревьев.

2.7.10.     В течение летнего сезона необходимо проводить агротехнические уходы за кроной и корневой системой подготавливаемых деревьев с использованием химических и биологических препаратов, повышающих приживаемость деревьев.

2.7.11.     При пересадке деревьев на новое место необходимо учитывать:

2.7.11.1.    Соответствие    новых   условий   произрастания    пересаженных   деревьев параметрам   участка,   с   которого   они   взяты:   состав   и   физические   свойства   почвы, микроклимат, освещенность, влажность, загазованность, другие антропогенные факторы.

2.7.11.2.    Взаимодействие    пересаженных   деревьев    в    формируемых   биогруппах (симбиоз, угнетение, световая конкуренция);

2.7.11.3.    Соответствие  площади  корневого  питания  параметрам  пересаживаемого дерева для дальнейшего развития его корневой системы;

2.7.11.4.    Долговечность произрастания дерева в новых условиях при сохранении им декоративных и санитарно-гигиенических качеств.

2.7.12.     Пересадка крупномерных деревьев с комом в упаковке (в ящиках, сбитых из дощатых  щитов,  в  специальных  контейнерах,  в  мягкой  упаковке  из  сшитых  холстов мешковины или брезента, в летнее время дополнительно укрепленных сеткой-рабицeй), как правило, выполняется с использованием машин и механизмов.

2.7.13.     При выкопке деревьев ком должен быть упакован в плотно прилегающую к нему упаковку (мешковину, ящики и пр.). Пустоты в самом коме, а также между комом и упаковкой должны быть заполнены растительной землей.

2.7.14.      Обрезка  пересаживаемого дерева должна  проводиться  в  объеме,  прямо пропорциональном   объему  корневой   системы,   теряемой   при   пересадке.   При  обрезке необходимо стремиться к формированию по возможности низко опущенных, округлых и компактных крон за счет удаления концевых побегов и ветвей в верхней части кроны и максимального   сохранения   нижних   скелетных   ветвей.   Также   необходимо   произвести укорачивание  до   12-15   см  побегов   прироста  текущего   года  для  снятия  апикального доминирования.

2.7.15.      Пересадка  крупномерных  деревьев   проводится   с   соблюдением   строгой последовательности и установленных практикой агротехнических требований:

2.7.16.      Подготовка деревьев к пересадке:

2.7.16.1.    Произвести формовочную и санитарную обрезку верхней и периферийной частей кроны (выше 9 м), срезы закрасить масляной краской на натуральной олифе или садовым варом.

2.7.16.2.    Удалить      второстепенные      наклоненные       стволы      (если      дерево многоствольное), препятствующие производству работ, срезы закрасить масляной краской на натуральной олифе или садовым варом.

2.7.16.3.    Перерезать толстые корни (диаметром более 3 см) ножницами или пилой-ножовкой в траншее, срезы закрасить масляной краской на натуральной олифе или садовым варом.

2.7.17.     Погрузка и транспортировка пересаживаемых деревьев:

2.7.17.1.    При погрузке двое рабочих направляют ствол дерева на автотранспортное средство при помощи мягкого каната или веревки достаточной длины, обвязанных за ствол дерева.

2.7.17.2.    После подъема дерева из ямы его приспускают на поверхность земли для проверки прочности упаковки и завершения санитарной и формовочной обрезки верхней части кроны, срезы закрашивают масляной краской на натуральной олифе или садовым варом.

2.7.17.3.    Деревья надежно устанавливают в кузове автотранспортного средства под небольшим углом к горизонту, их стволы опирают на задний борт кузова и на специальные подпорки, проложив несколькими слоями мешковины, и надежно закрепляют, крону дерева упаковывают с помощью шпагата и веревок.

2.7.17.4.    Транспортировка деревьев осуществляется в соответствии с Правилами дорожного движения.

2.7.18.     -Подготовка посадочных мест:

2.7.18.1.    Ямы подготавливают за 5-10 дней до посадки деревьев.

2.7.18.2.    Длина и ширина ямы должны не менее 90 см превышать размеры сторон кома, а глубина - на 20-25 см высоту кома.

2.7.18.3.    Стенки и дно ямы должны быть тщательно выровнены и зачищены, дно рыхлится на глубину  15-20 см, насыпается слой растительной земли толщиной 25  см («подушка»), центр ямы отмечается колышком для центрирования растения при посадке.

2.7.18.4.    Плодородная  земля  завозится  заранее,   количество  которой  зависит  от степени плодородия местного грунта. Малоплодородный грунт обновляется на 100%, объем его равен объему посадочной ямы минус объем кома.

2.7.18.5.    Работники,   ответственные   за   проведение   пересадки,   в   присутствии заказчика после подготовки посадочных мест проводят контрольные замеры ям с учетом высоты корневой  шейки  дерева  над  проектной  поверхностью  участка,  с  расчетом  на последующую усадку грунта.

2.7.19.     Посадка деревьев:

2.7.19.1.    Установка дерева с комом в яму осуществляется с помощью автокрана или специальной машины так, чтобы ком выступал на 5-10 см (в зависимости от его размера) над поверхностью земли, что позволяет избежать заглубленной посадки после проседания грунта в яме.

2.7.19.2.    Посадка  с   использованием   специализированной  техники   с  частичным применением ручного труда при участии двух опытных рабочих, имеющих удостоверение такелажников и прошедших специальное обучение по погрузке и разгрузке тяжелых грузов.

2.7.19.3.    После установки ком обертывается шлангом из полиэтилена с отверстиями и выводом его наружу с целью будущего полива и введения жидких подкормок дерева после посадки.

2.7.19.4.    При посадке деревьев с упакованным комом упаковку следует удалить только после точной установки дерева на место.

2.7.19.5.    После установки дерева строго в вертикальном положении яма засыпается растительной землей с послойным уплотнением, ком тщательно снизу и с боков подбивается растительной землей во избежание пустот, ведущих к просадкам и наклону растения.

2.7.19.6.    По  окончании засыпки земли устраивается земляной валик площадью, равной площади сечения посадочной ямы, с целью устранения растекания воды при поливе. Приствольная лунка может быть несколько шире, чем посадочная яма. Ее бортики должны быть плотными и не пропускать воду.

2.7.19.7.    Полив растения проводится до насыщения посадочного места влагой, после полива  необходимо   удалить   промоины,   подсыпать   недостающей   земли   и   произвести мульчирование поверхности посадочной ямы слоем в 4 см.

2.7.19.8.    После   полива   необходимо   дерево   оправить   и   укрепить   с   помощью специальных приспособлений с регуляторами.

2.7.19.9.    При поливах и последующем уходе необходимо использовать стимуляторы роста,   удобрения   и   биологически   активные   вещества,   повышающие   приживаемость пересаженных деревьев.

2.7.20.     При пересадке крупномерных деревьев в зимний период при температуре воздуха не ниже -15 °С выполняются следующие требования:

2.7.20.1. Земля вокруг деревьев, намеченных к пересадке, а также в местах посадки должна быть предохранена от промораживания путем рыхления и засыпки сухими листьями, рыхлым грунтом или укрыта утепляющими матами.

' 2.7.20.2. При пересадке деревьев следует утеплять места посадки, для чего в пределах границы ямы ровным слоем 20-25 см насыпают растительную землю или мелкий торф и слой снега не менее 50 см.

2.7.20.3.    В   зимний   период  допускается   хранение   деревьев   с   комом   земли   в специально подготовленных местах - приколах. Для предохранения корневой системы от сильных морозов, а комов земли - от разрушения при оттепелях необходимо засыпать, комья деревьев снегом или опилками слоем не менее 40-50 см.

2.7.20.4.    Места посадки  должны подготавливаться  заранее  в талом  грунте или непосредственно  перед  посадкой  с  помощью  специальных  механизмов,  работающих  в мерзлых грунтах.

2.7.20.5.    Растение должно устанавливаться в яму на подушку из талого грунта.

2.7.20.6.    Засыпка траншей вокруг кома должна производиться талой растительной землей. При посадке дерева с комом допускается примесь мерзлых комьев размером не более 10 см и в количестве не более 10% от общего количества засыпаемого грунта; комья мерзлого грунта не должны быть сосредоточены в одном месте.

2.7.20.7.    После посадки необходимо тщательное укрытие лунки от промерзания слоем торфа и земли толщиной не менее 20 см.

2.7.20.8.    Ранней весной уложенный на приствольные лунки утепляющий материал должен быть убран.

2.7.20.9.    Весной,   после   начала   оттаивания   почвы,   все   деревья   должны   быть проверены, наклонившиеся деревья выправлены, но не оттяжкой за ствол, а раскопкой земли с обратной стороны от наклона до дна кома.

2.7.20.10.  Укрепление на растяжках посаженных деревьев должно проводиться после оттаивания почвы;

2.7.20.11.  При уходе за хвойными деревьями не допускаются рыхление и перекопка приствольных кругов.

2.7.21.     После пересадки необходим обязательный и интенсивный уход в течение 3-5 лет до полной их приживаемости.

2.7.22.     При -пересадке крупномерных деревьев в вегетационный период крона и корневая система их должны быть обработаны стимуляторами роста.

2.8.        Устройство газона

2.8.1.       Газоны следует устраивать на полностью подготовленном и спланированном основании из растительного грунта с соблюдением уклона основания и после обеспечения раздельного стока воды с плоскостных сооружений и внутрипочвенного стока. Уклон газона, обеспечивающий сток поверхностных вод, должен составлять 2-3 градуса.

2.8.2.       При  доставке  и  насыпке  почвенного  слоя  передвижение транспортных, строительных   машин   и   механизмов,   кроме   планировочных   и   уплотняющих,   должно допускаться только  по подпочвенному слою после уплотнения  его  без  полива одним проходом катков. Перед нанесением плодородного почвенного слоя колеи и следы проходов машин и механизмов на подпочвенном слое должны быть спрофилированы и укатаны. Движение транспортных средств и строительных машин по плодородному почвенному слою не допускается.

2.8.3.       Толщина плодородного слоя принимается для обыкновенного, партерного, разнотравного и мавританского газонов - 20 см, спортивного - 25 см. Поверхность осевшего грунта должна быть ниже борта на 1-2 см.

2.8.4.       Не допускается использование торфа в качестве растительного грунта при капитальном и текущем ремонте газонов.

2.8.5.       Применение торфа в качестве верхнего слоя на растительной земле также недопустимо.

2.8.6.       При создании партерных и спортивных газонов обязательно проводится тщательное просеивание земли для очистки от корневищ нежелательной растительности и прочих включений или обработка гербицидами.

2.8.7.       В   качестве   растительного   грунта   для   создания   газона   рекомендуется использовать плодородные оструктуренные легкие суглинки или специально приготовленные грунты, содержащие песчаную и глинистую фракции. Для улучшения структуры грунта можно использовать торф. Грунт должен быть хорошо перемешан и освобожден от крупных включений (камни, куски глины и т.п.) и корневищ нежелательной растительности. Качество грунтов должно подтверждаться санитарно-эпидемиологическим заключением.

2.8.8.       При устройстве газонов на сильно фильтрующих грунтах (щебенка, гравий, намытый толстым слоем песок) в качестве плодородного слоя лучше использовать средние суглинки, обладающие большей водоудерживающей способностью.

2.8.9.   -    При создании газона на участке со слоем плодородной земли более 15 см необходимо перед посевом газонных травосмесей верхний слой взрыхлить на глубину 8-1С см.

2.8.10.     Газоны можно создавать путем посева, гидропосева, раскладки готового газонного дерна, посадки почвопокровных растений.

2.8.11.      При создании разнотравного газона из дикорастущих растений подмосковное флоры используют плодородный слой, растительный грунт и дернину, содержащие большое количество семян и корневищ разнообразных травянистых дикорастущих растений. Для быстрого залужения поверх слоя сохраненной почвы высевают обычные клеверно-злаковые или   злаковые   газонные   смеси.   После   появления   всходов   дикорастущих   растений   и: сохраненных в исходном грунте семян и корневищ производят формирование травостоя применяя  разную   частоту   и   сроки   скашивания.   В   дальнейшем   проводят  обогащена травостоя.

2.8.12.      Создавать газоны лучше в начале вегетационного сезона (первая половинa мая) или в августе. При систематическом поливе посев можно производить в течение всего весенне-летнего периода.

2.8.13.      Создание газона методом укладки готового газонного дерна возможно с 1 мая до наступления заморозков.

2.8.14.     При основной подготовке почвы под газоны следует равномерно внести минеральные удобрения (по действующему веществу):

2.8.14.1.    На малоплодородных почвах, суглинистых и тяжелосуглинистых почвах: N-40-50, Р - 60-90, К - 40-60 кг/га.

2.8.14.2.    На слабоподзолистых и легкосуглинистых почвах: N - 20-30, Р - 40-60, К -30-40 кг/га.

2.8.15.     Целесообразно  использовать  гранулированные  удобрения  в  сухом  виде. Внесенные удобрения следует заделать граблями или легкими боронами на глубину 3-4 см.

2.8.16.      Засев газонов на больших территориях следует производить сеялками для посева газонных трав по прикатанной поверхности. Уплотнение подпочвенного и почвенного слоев осуществляется 1-2 проходами (вдоль и поперек поля) катков массой" 1,2 т с гладкими вальцами с предварительным за 10-15 часов до начала укладки поливом из расчета 10-12 л/кв. м.  Места просадок  обязательно  досыпаются,  профилируются  и  повторно уплотняются. Наличие просадок на поверхности слоя под контрольной 3-метровой рейкой не допускается.

2.8.17.      Семена  мельче   1   мм  должны  высеваться  в  смеси  с  сухим  песком  в соотношении 1:1 по объему, семена крупнее 1 мм - в чистом виде. При посеве газона семена следует заделывать на глубину до 1 см. Для заделки семян следует использовать легкие бороны или катки с шипами и щетками. После заделки семян газон должен быть укатан катком весом 75-100 кг.

2.8.18.     Для    создания    устойчивых,    долговечных    и    декоративных    газонов рекомендуется использовать травосмеси на основе рыхлокустовых корневищных злаков низового типа, рекомендованных для данной климатической зоны. Использование иных трав (в частности, кормовых) приводит к быстрой потере декоративности и функциональных свойств    газона,    поэтому    допустимо    только    при . создании    временных    ежегодно переделываемых газонов.

2.8.19.     Норма   высева   смеси   свежих   семян   на   1   кв.   м   засеваемой   площади определяется всхожестью семян (в среднем 40 г). При использовании готовой травосмеси норма высева семян должна соответствовать прилагаемым рекомендациям.

2.8.20.     Норма   высева   семян   в   травосмеси   определяется   в   соответствии   с рекомендациями применительно к видовому составу трав и на основе оценки их всхожести.

2.8.21.      Оценка   всхожести   семян   производится   не   позднее   4   месяцев   до   их использования. Норма высева семян определяется по формуле:

Н х 100

ф = -----------,

Г

2.8.21.1.    где: Ф - фактическая норма высева семян, г/кв. м;

2.8.21.2-.    Н - норма высева семян данного вида при 100% всхожести, г/кв. м;

2.8.21.3.    Г - действительная всхожесть семян, %.

2.8.22.      При укреплении откосов целесообразно применять готовый газонный дерн, гидропосев и посев семян в габионы или перфорированные газонные решетки.

2.8.23.     При создании газона путем укладки готового газонного дерна прежде всего следует приготовить основание со слоем растительной земли не менее 10 см. На невысоких откосах (до 3-5 м) и при сравнительно небольших уклонах (до 30%) слой растительной земли можно насыпать равномерно. При более крутых склонах основание должно террасироваться, и только после этого насыпается растительная земля.

2.8.24.     Для одерновки следует использовать готовый газонный дерн, выращенный в специализированных питомниках или заготовленный на специально отведенных площадях естественного произрастания.

2.8.25.     Газонный    дерн    выращивается    на    специально    отведенных    полях    в соответствии с методикой выращивания высококачественного газона из семян видов и сортов, рекомендованных для использования в данной климатической зоне. С целью ускорения производства газона и снижения отходов при заготовке дерна может быть использована специальная синтетическая сетка, расстилаемая по поверхности почвы после проведения посева.

2.8.26.     В соответствии с международными стандартами возраст зрелого дерна - не менее 14 месяцев.

2.8.27.     Качественный    газонный   дерн   характеризуется    большим   количеством корневищ,   обеспечивающих   его   механическую   прочность   и   приживаемость.   Готовый газонный дерн должен содержать не более 10% трав, не указанных в спецификации. При скашивании травы на высоту до 4 см поверхность почвы не должна просматриваться.

2.8.28.      Отсутствие или незначительное количество развитых корневищ даже при высокой   плотности  травостоя   и   корней  приводит  к  недостаточной   приживаемости   и большому отпаду.

2.8.29.      Зрелый газонный дерн заготавливается при помощи специальной техники. Толщина срезаемого слоя не должна превышать 30 мм.

2.8.30.      При   заготовке   дерна   в   специально   отведенных   местах   естественного произрастания используют полосы шириной 25-30 см, длиной 50-60 см, толщиной 6-8 см.

2.8.31.      Хранить и перевозить дернину следует в рулонах или штабелях, укладывая куски дерна травой к траве; хранение более двух дней не рекомендуется.

2.8.32.      Сплошную о дерновку откосов на легких почвах и крутых склонах следует проводить снизу вверх, на пологих (при крутизне склонов менее 20%) - дерн укладывать в «клетку». Каждую дернину необходимо закрепить 2-3 колышками длиной 20-30 см. Швы между кусками дерна засыпать растительной землей.

2.8.33.     При одерновке откосов в «клетку» необходимо сначала выложить по нижней бровке откоса 3-4 сплошные полосы дерна и одну полосу по верху откоса. Затем по центральной части уложить ленты дерна под углом 45° к основанию так, чтобы при их пересечении образовывались клетки со сторонами 1-1,5 м. Ленты дерна обязательно укрепить колышками. В образовавшиеся клетки засыпать растительную землю и посеять семена газонных трав тех же видов, из которых образована дернина.

2.8.34.     Газон на откосе может быть создан также  с применением деревянной опалубки из досок толщиной 2,5-4 см, шириной  15  см и длиной не менее  1,5 м для образования клеток 1,5 х 1,5. Доски должны быть прикреплены к откосу острыми кольями, клетки засыпаны землей и засеяны семенами газонных трав.

2.8.35.      При закреплении бровок вдоль дорожек и цветников также целесообразна одерновка, дернина должна быть уложена сплошными длинными лентами.

2.8.36.     Создание газона методом гидропосева производится на больших площадях и в труднодоступных местах (дорожные насыпи, крутые склоны, пустыри, мусорные свалки, выработанные карьеры и т.д.).

2.8.37.      При гидропосеве используется водно-эмульсионный раствор, состоящий из следующих компонентов:

2.8.37.1.    Вода - основной материал раствора - составляет 2/3 от всей смеси.

2.8.37.2.    Мульча - мульчирующий материал (синтетический материал зеленого цвета, древесные опилки или торфяная крошка) - предотвращает испарение влаги, создает для семян парниковый эффект, что обеспечивает всхожесть семян до 95%.

2.8.37.3.    Стартовое удобрение для питания растений в первые 3-5 недель.

2.8.37.4.    Специальные клеящие и связывающие компоненты - обеспечивают плотное прилегание и механическое сцепление мульчирующего материала с поверхностью почвы.

2.8.37.5.    Улучшитель   почвы   -   улучшает   структуру   почвы,   снабжение   почвы кислородом, способствует удержанию влаги и питательных веществ в почве.

2.8.37.6.    Стимулятор   роста   -   ускоряет   прорастание   семян,   развитие   корневой системы, повышает устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям.

2.8.37.7.    Гидрогель - уменьшает недостаток влаги в почве.

2.8.37.8.    Травосмесь из трав, устойчивых к загазованности, засолению, засухе и прочим неблагоприятным условиям.

2.8.38.     Подготовка основания  газона производится  обычным  способом.  Водно- эмульсионный раствор наносится при помощи специальных установок под давлением до 6 атмосфер, что позволяет втрамбовывать в почву и закреплять в ней все указанные компоненты смеси. При этом на поверхности почвы создается слой до 3 см толщиной, ускоряющий прорастание семян, предохраняющий посевы от размывания дождем и склевывания птицами, обеспечивающий быстрое развитие всходов.

2.8.39.     Площадь посева за одну загрузку - 3000 кв. м. Норма расхода рабочего раствора различна в зависимости от характера обрабатываемой поверхности (чем круче склон, тем больше раствора требуется для его засева), в среднем составляет 5 л/кв. м.

2.8.40.     Последовательность    и    норма    загрузки    компонентов    определяются инструкцией по использованию установки для гидропосева. Готовый раствор подается к выпускному отверстию и наносится на поверхность почвы. Посев может производиться двумя способами:

2.8.40.1.    С   помощью   специальной  пушки,   установленной   на  верху  резервуара установки.

2.8.40.2.    С помощью различных насадок, устанавливаемых на специальный шланг высокого давления.

2.8.41.      Дальность посева - до 70 м.

2.8.42.      На отдельных участках озеленяемого объекта в связи с необходимостью (затенение, дефицит влаги, склоны и пр.) могут быть созданы газоны из почвопокровных растений,   т.е.   из   стелющихся   низкорослых   травянистых   и   кустарниковых   растений, обладающих вегетативной подвижностью, способных к активному захвату новой площади и удержанию ее за собой. Почву для создания подобных газонов следует готовить обычным способом   с   учетом   ее   конкретных   свойств   и   индивидуальных  требований  растений. Рекомендуемый   способ   размножения   почвопокровных   растений   -   вегетативный   без предварительного укоренения. Перед посадкой основания черенков растений рекомендуется обработать 0,01%-м раствором стимулятора роста при экспозиции 4-5 часов.

2.8.43.     В крупных парках целесообразно восстанавливать луга, поляны и опушки путем улучшения существующих травостоев подсевом и посадкой в дернину дикорастущих растений   местной   флоры   после   механической   обработки   дернины,   заключающейся   в прикатывании и прочесывании в сочетании с прорезанием и прокалыванием дернины для улучшения аэрации почвы. Наибольший эффект дает прикатывание с помощью игольчатых катков, одновременно прорезающих дернину. Прочесывать травостой следует ротационными щетками или граблями с длинными и острыми зубьями не чаще 2 раз за вегетационный сезон.

2.8.44. Партерные газоны создают в наиболее важных узлах архитектурно-планировочных композиций парков, садов, скверов перед входами в общественные здания, около памятников, скульптур, фонтанов, декоративных водоемов и т.п. Обычно они имеют правильную форму (прямоугольник, квадрат, круг и т.д.). Партерные газоны должны в течение всего вегетационного периода сохранять однотонную окраску и густой, низкий, равномерно сомкнутый травостой.

2.8.45.     Партерные газоны создают из одного - двух видов трав. Обычно используют многолетние низкорослые злаковые травы с тонкими стеблями и узкими листьями (овсяница красная, мятлик луговой).

2.8.46.     Для создания партерного газона может быть использован готовый газонный дерн высокого качества, состоящий из соответствующих видов и сортов трав.

2.8.47.     При создании партерного газона рекомендуется расстилка поверх посева мешковины или нетканого материала, закрепляемого шпильками. Это повышает влажность в верхнем слое почвы, предохраняет посев от склевывания птицами и смывания семян при поливе и дожде. Полив производится по мешковине.

2.8.48.     Мавританские или «цветущие» газоны устраивают на полянах и лужайках больших парков и лесопарков, в насаждениях жилых районов и др. Они бывают однолетними и многолетними, первые засевают семенами однолетников, таких как мак, василек, алиссум, льнянка, иберис, календула, тагетес и др.

2.8.49.     Для   создания   многолетних   цветущих газонов   служат   клевер   белый, маргаритка, ромашка белая, тысячелистник, колокольчики, можно ввести и рано цветущие луковичные растения:  сциллу, мускари, тюльпаны среднеазиатские, нарциссы. Злаковые травы в травосмесях для цветущих многолетних газонов обычно составляют 40-50%.

2.8.50.      Устройство спортивного газона при строительстве открытых плоскостных сооружений следует начинать с разметки площади, устройства поверхностного водоотвода, подготовки подстилающего слоя из связных дренирующих или фильтрующих грунтов и расстилки почвенного слоя.

2.8.51.     Для спортивных газонов очень важен механический состав почв. Ни один из естественных почвогрунтов не может практически использоваться для спортивных газонов без почвоулучшающих мероприятий, так как механический состав их не удовлетворяет требованиям (таблица 10).

2.8.52.      Спортивные  газоны создают на однородном  по  структуре и мощности растительном   слое   земли   (толщиной   не   менее   25   см).   Земля   должна  быть  хорошо дренированной   с   высокой   связностью   и   сбалансированным   соотношением   основных питательных веществ.

Таблица 10

Примерный оптимальный механический состав почвы для спортивных газонов

| Фракция, мм | Содержание фракции, %, по районам с различным увлажнением |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | избыточным | умеренным | недостаточным |
| 1 - 0,25 | 40-47 | 30-34 | 12 - 14 |
| 0,25 - 0,05 | 31-26 | 33-29 | 40-37 |
| 0,05 - 0,01 | 12-15 | 15- 17 | 24-19 |
| 0,01 - 0,001 | 10-7 | 14 -.10 | 8-10 |
| Менее 0,001 | 7-5 | 8-10 | 16-20 |

2.8.53.     Растительный  грунт укладывают в  соответствии  с  высотной разметкой слоями 8-12 см, разравнивая граблями и прикатывая катками. Окончательную планировку почвы выполняют в 3-5 проходов граблями или длинной доской (3 м), затем укатывают катком вдоль и поперек. Планировку проводят с перерывами с тем, чтобы почва успела осесть и  уплотниться.   Если  при  ходьбе  на  поле  остаются  заметные   следы,   то  необходимо продолжить прикатку.

2.8.54.     Для спортивных газонов рекомендуется устройство дренажа. На тяжелых почвах дрены закладываются чаще (4-8 м) и ближе к поверхности (60 см); на средних - менее часто (10-12 м) и. глубже (90-100 см). На тяжелых водонепроницаемых основаниях лучше делать сплошной дренаж из щебня слоем 10-15 см (фракция 20 мм), гравия или керамзита слоем 5-7 см (фракция 8 мм) и крупнозернистого речного песка слоем 7-10 см, уклон не менее 0,008.

2.8.55.     Перед посевом семян должны быть произведены повторное рыхление и уборка нежелательной растительности за пределы газона.

2.8.56. -   Вначале следует высевать крупные семена, заделывая их на глубину до 10мм с одновременным созданием посевного ложа для мелких семян, высеваемых в направлении, перпендикулярном посеву крупных семян. Мелкие семена должны быть заделаны на глубину до 3 мм. После посева поверхность прикатывается катком массой до 100 кг.

2.8.57.     Для   создания   спортивных   газонов   используют   травосмеси   различных составов (таблица 11).

2.8.58.     Устройство    верхнего   слоя   спортивного   газона   из   дернины   следует производить по визирным колышкам, забиваемым в подпочвенный слой через 3 м.

2.8.59.      Эксплуатировать спортивный газон следует только после полного одного сезона развития травостоя с полным комплексом работ по уходу и своевременного кошения газона в течение этого сезона, т.е. не давая выбросить злаковым травам колосок, а клеверу завязать цветки.

Таблица 11

Рекомендуемые травосмеси для спортивных газонов

| Вид | Южные районы |  |
| --- | --- | --- |
|  | I | II |
|  | Процентное содержание в смеси отдельных видов растений |  |
| Мятлик луговой: | 25 | - |
| Овсяница: красная рыхлокустовая | 15 | 55 |
| красная | 50 | - |
| луговая | - | 45 |
| Полевица: |  |  |
| волосовидная | - | - |
| обыкновенная | 10 | - |

2.8.60.     На территории гостевых автостоянок в жилых кварталах при достаточном уровне освещения, а также на стоянках перед торговыми, спортивными центрами и иных плоскостных стоянках рекомендуется устраивать газонное покрытие на ячеистом основании. Ячейки могут быть выполнены как из бетона, так и из пластика.

2.8.61.     При создании газонного покрытия на ячеистом основании следует уделить внимание обеспечению достаточной водопроницаемости и стабильности основания. Толщина песчано-гравийного  основания  должна составлять   15-30  см  в  зависимости  от степени предполагаемой   нагрузки.   Поверхность   основания   уплотняется   моторными  катками   с проходом от края к середине 5-6 раз по одному следу. Основание должно быть уплотнено настолько, чтобы не оставались следы от катка.

2.8.62.     Перед    установкой    ячеек    необходимо    поверх    основания    поместить выравнивающий   слой   2-3   см   из   крупнозернистого   песка   и   гравия,   который   будет одновременно служить и дренажным слоем.

2.8.63.     Ячейки устанавливаются в шахматном порядке таким образом, чтобы каждая панель (кроме крайних) граничила не менее чем с шестью соседними. Отдельные панели должны быть соединены друг с другом при помощи замков, пазов, и т.п.

2.8.64.      Заполнение ячеек субстратом производится в 3 этапа:

2.8.64.1.    Вровень с бортами ячеек насыпается просеянный почвогрунт с размерами комков не более 1см и обильно поливается,

2.8.64.2.    На осевший почвогрунт высевают семена газонных трав - 40-50 г/кв. м.

2.8.64.3.    Поверхность мульчируют просеянным почвогрунтом до уровня бортов ячеек и в один проход прикатывают водоналивным катком массой 50-70 кг.

2.9.         Устройство цветников

2.9.1.       Цветник - это участок геометрической или свободной формы с высаженными одно-, двух- или многолетними растениями. Это один из наиболее декоративных элементов объекта озеленения. Цветники создают в соответствии с проектом или схемой.

2.9.2.       Для создания цветников из однолетников и двулетников достаточен слой растительной земли 25-40 см.  Для этого выкапывают корыто или насыпают землю на существующее основание так, чтобы поверхность цветника возвышалась над поверхностью газона на 8-10 см или была вровень с ним. В почву вносят минеральные (аммиачную селитру 20-30, суперфосфат 40-50, калийную соль 30 г/кв. м) и органические (перегной, компост и т.п. из расчетов 8-10 кг/кв. м) удобрения.

2.9.3.       Для создания цветников из многолетников роют корыто заданной формы и глубиной от 40 до 60 см в зависимости от вида растения. Как правило, для цветников нельзя использовать кислые почвы. Если рН ниже 5,5, следует провести известкование почвы по общепринятым нормам - 300 г/кв. м на легких почвах и 600 г/кв. м на суглинках и глинах.

2.9.4.       Цветочная рассада должна быть хорошо окоренившейся и симметрично развитой и равномерно облиственной, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой. Многолетники должны иметь не менее трех почек или побегов; клубни должны быть полными и иметь не менее двух здоровых почек; луковицы должны быть плотными, без механических повреждений.

2.9.5.       По фитосанитарному состоянию рассада должна соответствовать следующим требованиям:

2.9.5.1.     Отсутствие вирусных, грибных и бактериальных заболеваний на стеблях, листьях, цветах, соцветиях и корневой системе.

2.9.5.2.     Отсутствие внешних признаков поражения: на цветках - серой гнили и мозаичности лепестков; на листьях - мучнистого налета, пятнистостей различной окраски и конфигурации,   серой   гнили,   мозаичности,   пестролистности;   на   стеблях   -   ржавчины, различных пятнистостей и гнилей; на корневой системе - гнили корневой шейки, потемнения и загнивания  корней,  наличия  увядающих  и засыхающих  нижних  листьев вследствие поражения растений сосудистыми увяданиями.

2.9.5.3.     Отсутствие    внешних   признаков   наличия   вредителей:    на   цветках   -обесцвечивание и пожелтение лепестков вследствие повреждения сосущими насекомыми; наличие признаков объедания или обгрызания от повреждения листогрызущими насекомыми; на листьях и стеблях - искривление, скручивание, изменение окраски, наличие признаков объедания, обгрызания или минирования.

2.9.5.4.     Рассада не должна иметь следов нанесения ядохимикатов.

2.9.6.       Рассаду транспортируют автомобильным транспортом, который должен быть крытым, чистым, сухим, без посторонних запахов и оборудован специальными стеллажами для перевозки кассет, контейнеров или ящиков с рассадой.

2.9.7.       Кассеты, контейнеры или ящики устанавливают вертикально плотно друг к другу.

2.9.8.       Транспортирование рассады осуществляется при температуре не ниже +10 °С и не выше +25 °С.

2.9.9.       Рассада однолетних и двулетних цветочных растений должна содержаться до посадки в затененных местах ив увлажненном состоянии.

2.9.10.      Высадка рассады должна производиться утром или к концу дня; в пасмурную погоду - в течение всего дня.  Растения должны высаживаться , во  влажную почву; не допускаются сжатие и заворот корней.

2.9.11.     Цветники из однолетников можно создавать, высевая семена в грунт. Посев следует производить в бороздки глубиной 0,5-2 см (в зависимости от размера семян) или разбрасывать семена с последующей заделкой их граблями. В фазе одного - двух настоящих листьев растения прореживают. Норма высева семян зависит от вида растений и величины семян.

2.9.12.      Весной в конце апреля в открытый грунт высевают календулу, астры, тагетес и др., во второй декаде мая - более теплолюбивые - циннии, бальзамин, настурцию, ипомею и

др.

2.9.13.      Семена     большинства     холодостойких      однолетников      и     некоторых многолетников можно высевать поздней осенью с началом устойчивых заморозков так, чтобы они не успели прорасти до морозов. Семян при этом следует расходовать в два раза больше, заделывать перегноем, торфом или мелкокомковатой землей.

2.9.14.      При посадке многолетних цветочных растений чрезмерное заглубление их ведет к позднему прорастанию и отрицательно сказывается на развитии и цветении, слишком мелкая посадка может привести к вымерзанию растений. Растения с прикорневой розеткой листьев (функия, мак восточный и др.) сажают так, чтобы центр розетки не был заглублен в почву. Луковичные растения сажают на глубину, в 3-4 раза превышающую размер луковицы. Глубина посадки лилий с надлуковичными корнями - 20-25, для лилии белой - 3-5, для других - 10-12 см. При посадке пионов необходимо, чтобы замещающие почки находились на уровне почвы.

2.9.15.     Количество высаживаемых растений на 1 кв. м зависит от вида растения и размеров его подземной части. Крупные рослые многолетники следует высаживать по 1-2 шт. на 1 кв. м; среднерослые - 3-4 шт.; невысокие - 6-12 шт.; низкорослые - до 15 шт. на 1 кв. м; многолетние вьющиеся растения: виноград, ломонос - 10-12 шт./кв. м, хмель, актинидия - 25 шт./кв. м, плющ даурский - 9-10 шт./кв. м.

2.9.16.     Норма высадки рассады летников следующая (шт./кв. м):

2.9.16.1.    Однолетники в среднем 50 (от 25 до 100).

2.9.16.2.    Двулетники от 30 до 70.

2.9.16.3.    Ковровые в среднем 100-200.

2.9.16.4.    Вьющиеся - бобы турецкие - 9, горошек душистый - 16, настурция - 12-25, хмель -18-25, фасоль - 3-6.

2.9.17.     При  устройстве  цветников  свободной  планировки  можно  использовать крупные камни, располагая их на газоне в сочетании с цветочными растениями. При наличии на   объекте   большого   количества   камней   целесообразно   на   озеленяемой   территории предусматривать создание рокариев, т.е. участков, в оформлении которых .ведущую роль играют живописно размещенные каменные глыбы различного размера.

2.9.18.     Посадка цветов должна производиться в следующие сроки: летников и многолетников, не зимующих в грунте, - после окончания весенних заморозков; двулетников и многолетников, зимующих в грунте, - осенью и весной; луковичных, зимующих в грунте, - в сентябре - октябре.

2.9.19.      Объем   цветочного   оформления   территории   рассчитывается   как   сумма площадей цветников с учетом сезонной сменности.

2.10.       Устройство дорожно-тропиночной сети

2.10.1.      Строительство   дорожно-тропиночной   сети   на   объекте   благоустройства должно производиться согласно разработанному проекту и с соблюдением общестроительных норм и правил.

2.10.2.     Вся дорожно-тропиночная сеть прежде всего должна быть вынесена согласно проекту и разбивочному чертежу в натуру. Разметка дорожно-тропиночной сети и вырезка корыта производятся после вертикальной планировки территории и насыпки растительного грунта. Трассы основных дорог выносятся по их осям с привязкой к основным базисным линиям. Затем проверяются продольные уклоны в соответствии с проектом вертикальной планировки,   закрепляются  в  натуре  точки  пересечений  дорожек,   поворотов,  радиусов закруглений и переломов рельефа; вырывается «корыто» и проводится планировка полотна дорожки с учетом требуемых уклонов; отбиваются границы дороги и создается поперечный профиль с помощью специально вырезанного шаблона из толстой фанеры. На больших дорогах и аллеях профиль создается с помощью автогрейдера или бульдозера с профильным ножом на отвале.

2.10.3.     Для создания грунтовой дорожки «корыто» заполняется однородным грунтом и тщательно орошается водой с пропиткой на 5-6 см. Поверхность полотна уплотняется моторными катками с проходом от края к середине 5-6 раз по одному следу.

2.10.4.-    До   начала   укатки   по   краю   дорожки   устраивают   опорные   бровки   из растительной земли или дернины шириной 50 см.

2.10.5.      Опорные  бровки  делают  строго  по  шнуру  подсыпкой  земли,  которую равномерно рассыпают, планируют и утрамбовывают с помощью трамбовок. Готовую бровку засевают двойной нормой семян газонных трав или укладывают ленту дерна шириной 10-15 см с забивкой в нее деревянных укрепительных спиц.

2.10.6.     Грунтовая поверхность полотна дороги или площадки считается готовой, если тонкие предметы с круглым сечением (спицы, гвозди и т.д.) вытаскиваются из грунта без нарушения целостности верхнего слоя.

2.10.7.      Песчано-гравийные  и  грунтоцементные  смеси  укладываются  по  заранее подготовленному   и    спрофилированному   грунтовому   основанию;    полотно   основания предварительно  фрезеруется,  и  по  нему рассыпаются -указанные  смеси;  затем повторно поверхность профилируется и укатывается. Толщина слоя покрытия для пешеходных дорожек - до 12 см.

2.10.8.     При    устройстве    дорожек   и    площадок    с    насыпными    (набивными) конструкциями одежд вдоль границ подготовленного  основания устраиваются опорные бровки или устанавливается бордюр (бортовой камень). Для этого открывается канавка глубиной 10 см и шириной 12 см, ложе канавки планируется, укладывается бетонная подушка и  устанавливается   бортовой  камень,   втапливая  его   в   бетонную  массу  и  выравнивая деревянными трамбовками вручную. Швы между бортовыми камнями заливают раствором на портландцементе марки не ниже 400, а в основание добавляют бетонную массу, уплотняя ее. Швы должны быть не более 10 мм.

2.10.9.     Вместо    бетонного    бордюра   можно    использовать    пластиковую    или металлическую ленту, которая заглубляется с таким расчетом, чтобы верхний край был на 3-4 см выше уровня дорожки.

2.10.10.    После   установки   бордюра  и  подготовки   полотна  по   его   поверхности рассыпается слой щебня и выравнивается в соответствии с поперечным и продольным профилем дорожки; спрофилированную поверхность увлажняют (10 л/кв. м поверхности) и укатывают катком весом не менее 1,5 т с проходом по одному следу 5-Т раз от краев к середине с перекрытием каждого следа на 1/3.

2.10.11.     Толщина уплотненного щебня не должна превышать 15 см.

2.10.12.     Щебеночное основание считается подготовленным, когда не чувствуется подвижности   отдельных   частиц   или   брошенный   кусок   щебенки   под   вальцы   катка раздавливается.

2.10.13.   На  подготовленное   основание   наносятся   высевки   крепких  пород  или спецсмеси, разравниваются по шаблону (с учетом уклонов); покрытие увлажняется (10 л/кв. м), после подсыхания укатывается катком до 1 т весом 5-7 раз по одному следу до достижения плотности покрытия, упругости и эластичности его поверхности.

2.10.14.   Укатанное по высевкам полотно дорожки содержится 4-5 дней во влажном состоянии для цементирования высевок, затем вновь прокатывается катком массой 1 т.

2.10.15.   Готовность верхнего покрытия щебеночных покрытий определяется тем же способом, что и грунтовых.

2.10.16.    Вдоль бортового камня со стороны газона должен быть проложен дренаж полосой 50 см с целью сбора и отвода воды с газонного покрытия.

2.10.17.   Технологический   процесс   устройства   дорожек   из   монолитного   бетона заключается в  обеспечении  четких контуров поверхности замощения путем установки специальной опалубки из дерева или бордюрного камня; подготовки щебеночного основания; укладки бетонной массы равномерным слоем по поверхности основания и выравниванием ее лопаткой, мастерком или специальной доской; укатывания катком с двумя горизонтальными барабанами, имеющими сетчатую фактуру. Укатка производится с помощью моторных механизмов, выравнивающих и трамбующих поверхность бетона.

2.10.18.   На монолитный бетон может быть нанесен рисунок (квадраты, круги, волны и т.п.); добавлен цветной гравий с зернами 1-3 см в диаметре; уложены деревянные рейки, имитирующие плиточное покрытие; вдавлена в еще не затвердевший бетон цветная галька, сочетая которую с гравием можно получить разнообразные рисунки.

2.10.19.   При устройстве дорожек из бетонных плиток основание делается из щебня или чистого песка. По подготовленному полотну выстилается слой щебня, планируется по уклонам, укатывается катками; по укатанному основанию выстилается слой бетона или цементно-песчаной смеси, и по нему укладываются плитки. При укладке вручную нижняя сторона плитки смачивается водой и накладывается на поверхность бетона, затем осторожно приводится   в   нужное   положение   рукояткой   молотка;   поверхность   уложенных   плит проверяется специальным шаблоном. Швы заливаются раствором цемента или засыпаются цементно-песчаной смесью.

2.10.20.    Плитки небольших размеров укладываются вручную, крупные плиты весом более 50 кг укладываются с помощью специальных приспособлений и механизмов.

2.10.21.    При устройстве второстепенных дорожек по газону плитки укладываются на песчаную подушку, втапливая плитку в песок на 2/3 ее толщины; поверхность плиток нивелируется.   Швы  между  плитками  засыпаются   растительной   землей  и  засеиваются семенами газонных трав.

2.10.22.    Вертикальное смещение плиток не должно превышать 1,5 см; осадка плиток производится трамбованием через наложенную доску. Песчаное основание должно иметь боковые упоры из земляной плотно утрамбованной бровки или бетонного камня (поребрика). Необходимо при укладке обеспечить плотное прилегание плиток к бровке и друг к другу.

2.10.23.    Плитки принято укладывать вровень с прилегающей поверхностью газона или на 2 см выше.

2.10.24.   Устройство дорожек с применением каменных плит (пиленных машинным способом), кирпича, торцовых шашек и кругляков от стволов деревьев аналогично укладке бетонных плит.

2.10.25.   Деревянные торцовые покрытия делаются по утрамбованному и ровному слою  щебня;   в  ряде   случаев  применяют  цементную   стяжку,   расстилая  тонкий  слой цементного раствора по поверхности. По основанию укладывают торцовые шашки или кругляки, предварительно пропитанные антисептиком. Швы шириной в 3-6 мм заполняют песком.

2.10.26.   Все законченные покрытия рекомендуется выдерживать в течение 3-4 дней без эксплуатации.

3.    Сохранение зеленых насаждений

3.1.          Сохранению зеленых насаждений должно уделяться особое внимание, так как воздушная и почвенная среда в населенных пунктах отличаются от естественных условий, в которых   формировались   наследственные   биологические   свойства   используемых   для озеленения деревьев, кустарников, растений.

3.2.          В    результате    изменения    экологии    населенных    пунктов    нарушается стабильность процессов обмена веществ, прекращается рост и снижается адаптационная способность   деревьев,   кустарников,   растений,   т.е.   возможность   приспосабливаться   к изменяющимся факторам окружающей среды, что приводит в конечном итоге к более раннему физиологическому старению растения.

3.3.          Критерии оценки содержания зеленых насаждений приведены в таблице 12.

Таблица 12

Показатели оценки качества содержания зеленых насаждений

| КВАРТАЛ | «ОТЛИЧНО» | «ХОРОШО» | «УДОВЛЕТВОРИ-ТЕЛЬНО» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Газоны |  |  |  |
| 1 кв. | Отсутствие скола льда, грязного снега, тропинок на газонах. Своевременное рыхление слежавшегося снега в марте и уборка вытаявшего мусора | Требования те же. Допускается незначительное количество тропинок | Допущено временное складирование скола из грязного снега, тропинки на газонах. Слежавшийся снег в марте не взрыхлен, вытаявший мусор убирается систематически |
| 2 кв. | Своевременное прогребание газонов с внесением удобрений и подсевом газонных трав. Плотный дернистый травяной покров без сорняков высотой 5-6 см на партерных и 10 см на обыкновенных газонах. На объектах ведомственного пользования допускается высота травостоя 15 см, но на участках, прилегающих к магистралям, 10 см.Регулярная косьба газонов, отсутствие вытоптанных мест, своевременная обрезка травы вдоль бровок | Требования те же. Допускается отсутствие всходов в местах текущего ремонта в июне месяце | Высота травостоя до 15 см, на ведомственных объектах до 15-20 см. Небольшое количество широколиственных сорняков, наличие на газонах вытоптанных мест |
| 3 кв. | Высота травостоя 5-6 см на партерных и 10 см на обыкновенных газонах. На ведомственных объектах допускается высота травостоя до 15 см, отсутствие широколиственных сорняков и тропинок, косьба регулярная, своевременная обрезка бровок | Требования те же. Допущено вытаптывание бровок и газонов до 5% | Высота травостоя до 15 см, на ведомственных объектах-до 20 см. Имеется примесь широколиственных сорняков в большом количестве. Вытоптанные бровки и газоны 15% от всей площади |
| 4 кв. | Все газоны скошены до массового листопада, лист убран и весь вывезен до 7.11 при условии полного опадения листа. Отсутствие скола грязного снега, тропинок | Требования те же. Лист убран на 70%. Допускается незначительное количество тропинок | Газон на зиму выкошен. Лист убран с площади менее 70%, но не более 50%. Допущено временное складирование скола грязного снега, тропинки на газонах |
| 2. Деревья и кустарники |  |  |  |
| 1 кв. | Своевременно и правильно выполнены работы по формовочной обрезке деревьев, прочистке крон. Отсутствуют прикорневая и стволовая поросль, сухостойные деревья. Нет механических повреждений стволов и крон, дупла залечены | Незначительные нарушения качества работ по прочистке крон деревьев, кустарников и формовочной обрезке деревьев | Имеются сломанные ветви в кронах деревьев и кустарников, замечания по качеству формовочной обрезки, не полностью вырезана поросль. Имеются сухостойные деревья. Имеются отпады насаждений |
| 2 кв. | Отсутствие суши в кронах деревьев и кустарников, прикорневой и стволовой поросли, переподвязаны все молодые посадки деревьев. Своевременная стрижка живых изгородей и уход за молодыми посадками. Лунки и канавки взрыхлены и прополоты. Кустарник живой изгороди вдоль бортового камня проезжей части, имеющий повреждения, значительные выпады, постоянную замусоренность и недоступный для эксплуатации и содержания с применением механизированных средств, ликвидирован, а на его месте устроены газоны | Требования те же. Имеется суховершинность на старовозрастных деревьях в небольшом количестве. Частично не оформлены лунки | Поросль у деревьев. Неправильная переподвязка молодых посадок и слабое их состояние. Нарушение сроков стрижки живых изгородей. Лунки не взрыхлены и не прополоты, сушь не удалена. Имеются выпады |
| 3 кв. | Отсутствие суховершинности на деревьях и кустарниках, четкий профиль живой изгороди с 3 сторон, молодые посадки в хорошем состоянии. Лунки и канавки прополоты | Требования те же. Незначительное количество сухих ветвей на деревьях и кустарниках | Некачественная переподвязка молодых посадок, поросль у деревьев. Изреженные живые изгороди. Не удалена сушь. Имеются выпады деревьев, кустарников |
| 4 кв. | Переподвязаны и утеплены все молодые посадки деревьев. Вырезаны отцветшие соцветия на кустарниках. Отсутствуют выпады насаждений | Требования те же. Имеется незначительно сушь на деревьях и кустарниках, частично не оформлены лунки | Имеются сухие ветви, сухостой. Не полностью переподвязаны деревья. Незначительное количество сломанных ветвей в кронах деревьев и кустарников. Новые посадки не утеплены. Лунки устроены небрежно. Имеются выпады насаждений |
| 3. Содержание цветников из летников, многолетников, роз |  |  |  |
| 2 кв. | Своевременная обрезка, скучивание, подкормка роз. Посадка многолетников, роз, летников при соблюдении всех агротехнических правил и сроков | Требования те же. Не произведена подсадка изреженных цветников. Наличие примеси другого колера | Наличие отпада цветов, нечеткие контуры цветников, сорняки в небольшом количестве, мусор. Нарушение календарных сроков |
| 3 кв. | Обильное цветение роз, многолетников, летников. Своевременный уход за цветниками: рыхление, полив, прополка, уборка мусора и т.п. | Требования те же. Обоснованный отпад цветов | Отпад роз, летников и многолетников выше нормы. Несвоевременный уход, наличие в цветниках мусора |
| 4 кв. | Розы обрезаны, окучены, произведено опрыскивание, укрытие на зиму, обрезаны многолетники. Летники убраны, цветники проштыкованы, многолетники утеплены | Требования те же. Допускается незначительное нарушение сроков при подготовке роз и многолетников к зиме | Не полностью и с нарушением сроков выполнены работы по подготовке цветников к зиме |
| 4. Содержание дорожек и площадок на объектах озеленения |  |  |  |
| 1 кв. | Четкие бровки из снега, дорожки и площадки расчищены, хорошо залит и расчищен каток, убран вытаявший мусор. Своевременная посыпка гололеда песком | Нечеткие линии бровок, свежевыпавший снег в стадии уборки, отсутствие ледяных раскатов на транзитах, убран вытаявший мусор | Не убран свежестаявший снег, плохо расчищены проходы к скамьям и аттракционам. Вытаявший мусор убирается нерегулярно, скользкие места посыпаются |
| 2 кв. | Хороший профиль дорожек и площадок. Своевременная уборка мусора. Промывка и полив дорожек. Отсутствие мест образования застойной воды | Требования те же. Незначительные замечания по текущему ремонту | Не проведен текущий ремонт дорожек, площадок. Мусор убирается нерегулярно. Дорожки не поливаются |
| 3 кв. | Хороший профиль и четкие линии дорожек. Своевременная их уборка от мусора. Промывка и полив дорожек | Требования те же. Незначительные замечания по текущему ремонту | Не произведен текущий ремонт, мусор убирается нерегулярно, дорожки не поливаются |
| 4 кв. | Дорожки и площадки расчищены от свежевыпавшего снега, своевременно посыпаются песком, хорошо залит и расчищен каток | Свежевыпавший снег в стадии уборки | Свежевыпавший снег не убирается, своевременно не посыпаются песком дорожки и площадки, плохо расчищены подходы к скамьям и аттракционам. Мусор убирается нерегулярно |
| 5. Содержание садово-парковой мебели и оборудования |  |  |  |
| 1 кв. | Красочно выкрашены горки, большие раскаты, отсутствие поломок мебели, оград аттракционов, газонных ограждений. Расчищены от снега постаменты памятников и подходы к ним. Достаточное количество садовых диванов и урн. Нет замечаний по санитарному состоянию малых архитектурных форм и памятников | Требования те же. Незначительные замечания по окраске горок, аттракционов, расчистке от снега | Мелкие раскаты у горок, не расчищены от снега подходы к диванам и скамьям, не устранены поломки мебели и оборудования. Недостаточное количество садовых диванов и урн. Замечания по санитарному состоянию малых архитектурных форм, и памятников |
| 2 кв. | Полностью отремонтировано , покрашено и правильно установлено садово-парковое оборудование и мебель. Нет замечаний по санитарному состоянию | Требования те же. Незначительные замечания по ремонту, покраске, расстановке и санитарному состоянию | Не в полном объеме выполнены работы по ремонту и окраске. Расстановка неправильная. Замечания по санитарному состоянию малых архитектурных форм и памятников |
| 3 кв. | Чистая мебель и оборудование, отсутствие поломок. Нет замечаний по санитарному состоянию | Требования те же. Незначительные замечания по ремонту и санитарному состоянию | Несвоевременный текущий ремонт. Замечания по санитарному состоянию малых архитектурных форм и памятников |
| 4 кв. | Убраны летние аттракционы, инвентарь. Установлены отремонтированные, красочно окрашенные горки. Нет замечаний по санитарному состоянию | Требования те же. Незначительные замечания по окраске горок и нарушению сроков ремонта, санитарному состоянию | Не полностью убраны летние аттракционы, садово-парковое оборудование, не все горки отремонтированы и окрашены. Замечания по санитарному состоянию малых архитектурных форм и памятников |
| 5.1. Работы по защите зеленых насаждений |  |  |  |
|  | Формовочная обрезка лип: Придана правильная форма (шара, пирамиды, куба). Крона достаточно прорежена, вырезана сушь, нет задиров коры, срезы закрашены и выполнены в соответствии с требованиями технологии по обрезке деревьев. Обрезанные ветви вывезены. Формовочная обрезка тополей ранее формованных или неформованных в исключительных случаях (под электропроводами, у зданий): удалена сушь и стволовая поросль. После обрезки длина ветвей 1 порядка равна не более 50-60 см, 2 порядка -25-30 см. Все ветви и приросты на ветвях 1 и 2 порядка удалены. Срезы минимальные (прямые). Места срезов зачищены. Ветви вывезены | Требования те же. Имеются незначительные отклонения от заданной формы. Имеется незначительное количество неудаленных приростов на ветвях 1 и 2 порядка. Незначительные задиры коры. Задиры зачищены и закрашены | Недостаточно прорежена крона. Имеются отклонения от заданной формы. Имеются срезы неправильной формы, задиры, незначительное количество не удаленных приростов на ветвях 1 и 2 порядка |
|  | Омолаживание деревьев: ветви укорочены на 1/3 длины при слабом омолаживании или на 2/3 при сильном омолаживании. Срезы выполнены на почку. При обрезке ветвей 3 порядка срез сделан на высоте 30-40 см от ближайшего нижнего разветвления. Вырезана сушь, больные и поломанные ветви. Нет задиров коры, срезы закрашены. Ветви вывезены | По причине нарушений правил обрезки имеются в небольшом количестве задиры коры. Задиры зачищены и закрашены | Имеются задиры коры, пеньки. Все срезы закрашены |
|  | Обрезка и прореживание крон деревьев: больные, сломанные побеги и сушь вырезаны. Срезы закрашены. Нет задиров коры, шипов, пеньков | Имеются незначительные задиры коры. Задиры зачищены и закрашены | Имеются задиры коры, пеньки. Недостаточно прорежена крона |
|  | Вырезка суши: сухие сучья удалены на 100%. Сухие сучья вырезаны до здоровой древесины. Нет пеньков, сучья вывезены | В незначительном количестве имеются пеньки | Сушь удалена неполностью, имеются пеньки |
|  | Стрижка живых изгородей: поверхность живой изгороди после стрижки горизонтальная, с боков ровная. Контур среза имеет заданную форму | Незначительные отклонения от заданной формы | Боковые поверхности не соответствуют заданному профилю |
|  | Омолаживание и прочистка живых изгородей: сухие, поломанные и больные ветви вырезаны до корневой шейки, старые на высоте 15-20 см от земли. Крупные срезы закрашены. Нет задиров | Имеются небольшие задиры коры | Задиры коры имеются в значительном количестве |
|  | Минеральная подкормка деревьев с помощью бура и "Кроны": соблюдается установленная норма раствора на дерево заданной концентрации. Равномерно по приствольному кругу сделано 415 уколов в зависимости от возраста дерева и размера кроны | Неравномерно распределены уколы, по зависящим от рабочих | Количество уколов меньше установленной нормы |
|  | Опрыскивание деревьев растворами ядохимикатов: раствор ядохимикатов приготовлен заданной концентрации. Соблюдена норма расхода раствора на 1 дерево. Равномерно обработана крона. Деревья после обработки имеют нормальный вид | В доступных местах неравномерно обработана крона | Имеются нарушения декоративности насаждений |

3.4.     Содержание и защита деревьев и кустарников

3.4.1.       Полив.

3.4.1.1. Деревья, особенно на городских улицах и магистралях, нуждаются в регулярном поливе, который должен обеспечивать пострянную оптимальную влажность в корнеобитаемом слое почвы. Наилучшего развития дерево достигает при влажности почвы 60% от полной влагоемкости. Недостаток влаги в почве сокращает доступность для растения элементов минерального питания.

3.4.1.2.     Нормы и кратность полива зависят от погодных условий, механического состава почвы и ее влажности, степени влаголюбия и засухоустойчивости видов деревьев, глубины  и  ширины  залегания  корневой  системы.   В  среднем  полив  деревьев  следует производить из расчета 50 л на 1 кв. м приствольной лунки на почвах легкого механического состава и до 75 л - на почвах тяжелого механического состава, при этом кратность поливов на песчаных и супесчаных почвах должна быть выше, чем на глинистых и суглинистых.

3.4.1.3.     Кратность полива деревьев и кустарников за период вегетации должна быть Не менее 3-5 раз.

3.4.1.4.     Сроки и кратность поливов зависят от возраста растений, фазы развития и внешних условий. Деревья до 15 лет в сухую и жаркую погоду следует поливать до 10-15 раз в вегетационный сезон, для взрослых деревьев и кустарников кратность поливов снижается до 2-4 раз в сезон.

3.4.1.5.     Поливы важны в период усиленного роста активных всасывающих корней, побегов и листьев (хвои), т.е. в мае и июне, а также осенние (подзимние) поливы, особенно в засушливые годы.

3.4.1.6.     Полив кустарников рекомендуется проводить не менее 3-4 раз за сезон с нормой полива 20-25 л/кв. м.

3.4.1.7.     Полив деревьев, имеющих над лунками приствольные решетки, должен осуществляться с помощью гидроимпульсных машин или после снятия решеток. Последние возвращаются на место по окончании полива и засыпки лунок.

3.4.1.8.     Полив деревьев, высаженных в полосу газона, осуществляют с помощью устройства поливочного водопровода, поливомоечных машин или в лунки, последние после полива необходимо разрыхлить на глубину 2-3 см во избежание появления корки и для предотвращения появления нежелательных растений.

3.4.1.9.     Для скверов и садов, где деревья и кустарники произрастают группами или одиночно на газоне, наиболее приемлемым способом является сплошной полив зеленых насаждений.

3.4.1.10.    Преимущество сплошного полива заключается в том, что почва равномерно увлажняется  до   оптимальных   пределов  и  не  разрушается   ее   структура.   Кроме  того, разбрызгиваемая в виде дождя вода смывает пыль с крон деревьев.

3.4.1.11.    Для смыва осевшей на листьях и хвое грязи и пыли необходимо проводить дождевание и обмыв крон деревьев и кустарников, особенно в жаркие дни, из расчета 2-3 л воды на 1 кв. м поверхности кроны растения. Обмыв крон производится с применением 0,1-0,2%-х растворов различных моющих средств в воде (зеленое мыло, ОП-10, сульфонал «Универсал» или любые стиральные порошки, не содержащие отбеливающих компонентов).

3.4.1.12.    Дождевание и обмыв крон следует проводить в ранние утренние часы (не позднее 8-9 ч) или вечером (после 18-19 ч). Кратность обработок зависит от категории зеленых насаждений, отдаленности источников загрязнения воздуха, содержания пыли и грязи на листьях, хвое и побегах, но не, менее 2-4 раз за сезон.

3.4.1.13.    В   засушливые   годы   необходимо   производить   осеннюю   и   весеннюю влагозарядку деревьев с трехкратной нормой полива.

3.4.2.       Внесение удобрений.

3.4.2.1.     Точные дозы удобрений можно установить только на основании полного анализа почвы, однако существуют усредненные оценки обеспечения почв минеральными и органическими веществами, на основании которых даются рекомендации по применению удобрений.

3.4.2.2.     Подкормку деревьев и кустарников осуществляют путем внесения в почву минеральных удобрений из расчета г действующего вещества на 1 кв. м площади питания (таблица 13).

Таблица 13

Нормы внесения минеральных удобрений

| Породы | Количество минеральных удобрений, г/кв. м степной зоны |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N | Р2О5 | К20 |
| Лиственные | 25 | 50 | 12,5 |
| Хвойные | 25 | 75 | 12,5 |
| Кустарники | - | - | - |

3.4.2.3.     Минеральные  удобрения  при  корневых  подкормках  вносятся одним  из четырех способов: равномерное разбрасывание удобрений с последующей заделкой в почву; заделывание удобрений в канаву глубиной 20-30 см, вырытую по периферии-кроны или по краю лунки; внесение удобрений в шурфы или скважины, расположенные на всей площади проекции кроны, на глубину 30-40 см на расстояний 100 см от ствола и 50-70 см друг от друга; полив растворами минеральных удобрений (расход жидкости как при нормальном поливе),   оптимальные   концентрации   для   большинства   древесных   видов   составляют: аммиачная селитра - 2, суперфосфат - 5, хлористый калий - 2 г/л.

3.4.2.4.     Смеси и растворы удобрений готовятся непосредственно перед внесением.

3.4.2.5.    Рекомендуется применять медленнодействующие удобрения.

3.4.2.6.    Высокая   концентрация   минеральных   удобрений   может   вызвать   ожог корневой системы растений, поэтому для расчета доз удобрений необходимо систематически проводить агрохимический анализ почвы.

3.4.2.7.    Для подкормки деревьев, произрастающих среди асфальта или бетона, а также для улучшения газообмена, увлажнения и питания почвы рекомендуется шурфование приствольных лунок. На расстоянии 60-80 см от ствола или по краю лунки делают 6-8 скважин диаметром 7-12 см, глубиной 60-80 см, которые заполняют компостом, торфом или опилками, пропитанными минеральными удобрениями. Дренирование следует проводить ранней весной или осенью один раз в 3-5 лет. Смеси для заполнения дренажных скважин целесообразно готовить по типу торфоминеральных удобрений ТМАУ.

3.4.2.8.     Подкормку     насаждений    органическими    удобрениями    рекомендуется производить 1 раз в 2-3 года путем внесения до 4 кг/кв. м компостов с заделкой их в почву на глубину до 10 см.

3.4.2.9.    Жидкие  органические  удобрения  (настои)  рекомендуется  вносить  после дождя или полива в предварительно взрыхленную почву. Норма внесения таких растворов на 1 кв. м приствольной площадки под деревья - 20-25 л, под кустарники - 15-20 л.

3.4.2.10.    Применение   сброженных   осадков   в   населенных   пунктах   в   качестве органического удобрения допускается только при условии выдержки их на полях аэрации не менее 20 лет и имеющегося разрешения Роспотребнадзора на их применение.

3.4.2.И. Повышение жизнедеятельности растений в неблагоприятных условиях улиц осуществляется с помощью внесения стимуляторов роста в рекомендуемых концентрациях. Внесение стимуляторов производится одновременно с внесением минеральных удобрений (в одном рабочем растворе) или без них. Стимуляторы эффективны лишь на почвах, имеющих достаточное количество элементов минерального питания.

3.4.2.12.    Полив растений, подкормку и внесение стимуляторов роста рекомендуется производить с помощью гидроимпульсной машины, специальных опрыскивателей или путем закладки в посадочные ямы труб специальной конструкции.

3.4.2.13.    Хорошие результаты дает внекорневая подкормка деревьев и кустарников, которая основана на поглощении листьями (хвоей) макро- и микроэлементов.

3.4.2.14.    Целесообразно внекорневые подкормки сочетать с обмывом крон. Раствор минеральных удобрений (из расчета г/10 л воды): аммиачной селитры - 10-20, мочевины - 10-20, суперфосфата - 30-60 (двойной) и 50-100 (одинарный), калийных - 10-20. Кратность раза за сезон в период интенсивного роста ассимиляционного аппарата.

3.4.2.15.    Во избежание ожогов листьев при внекорневой обработке нельзя смешивать мочевину с хлористым калием.

3.4.2.16.    При внекорневых обработках хвойных пород в растворы макроудобрений следует   добавлять   микроэлементы,   содержание   которых   в   растениях   часто   бывает недостаточным.

3.4.2.17.    Микроудобрения рекомендуется применять в следующих количествах (г/10 л воды): борная кислота - 1,5, сернокислый магний 10 и молибденовокислый аммоний - 6 по препарату.

3.4.2.18.    Могут       быть       использованы       выпускаемые       промышленностью полимикроудобрения из расчета 1-2 таблетки на 1 л воды. Расход питательного раствора зависит от высоты растения: от 5 до 30 л для деревьев и 2 л - для кустарников. Обработка проводится в сухую безветренную погоду рано утром или поздно вечером.

3.4.3.       Рыхление почвы, мульчирование и утепление.

3.4.3.1.     С   целью   устранения   уплотнения   почвы   и   удаления   нежелательной растительности в приствольных кругах ежегодно следует проводить рыхление почвы. Чтобы не повредить корневую систему растений, рыхлят на глубину не более 5-10 см под деревьями и 3-5 см под кустарниками.

3.4.3.2.     При наличии на приствольных лунках хвойных пород слоя опавшей хвои рыхление почвы производить не следует.

3.4.3.3.     Под старыми деревьями - памятниками природы рыхление почвы можно производить с помощью сжатого азота (1 раз в пять лет). После разрыхления почвы следует провести жидкую подкормку микоризообразующими препаратами.

3.4.3.4.     Приствольные лунки деревьев и кустарников следует содержать в чистом и рыхлом состоянии, но при достаточном питании и водном режиме в них могут высеваться газонные травы или высаживаться цветы.

3.4.3.5.     В местах интенсивного пешеходного движения лунки желательно покрывать декоративными металлическими или деревянными решетками, устраивать ограждения со скамьями для кратковременного отдыха населения.

3.4.3.6.    Для уменьшения испарения влаги, предотвращения образования почвенной корки и борьбы с нежелательной растительностью необходимо проводить мульчирование почвы различными компостами, скошенной травой, спадом хвои, древесной корой, древесной щепой или крупным гравием, который рекомендуется применять на местах, подверженных вытаптыванию   и   уплотнению   приствольных   лунок.   Использование   для   этих   целей декоративной цветной щепы обеспечивает дополнительную декоративность. Мульчирование проводят весной или в начале лета. Слой мульчи - 3-5 см, ее нельзя укладывать на сухую сильно уплотненную или только что увлажненную почву.

3.4.3.7.    В    лунках    растений    следует    систематически    проводить    борьбу    с нежелательной   растительностью,   для   чего   могут   быть   использованы   два   способа: механический   (прополка,   скашивание)   и   химический   (с   применением   гербицидов). Эффективность гербицидов зависит от фазы развития растения, погоды во время обработки, времени суток, правильности выбора препарата и ответной реакции самого растения.

3.4.3.8.    Для предохранения корней теплолюбивых растений от вымерзания следует приствольные лунки засыпать снегом слоем 40-50 см. Уплотнение и трамбование снега при этом не допускается.

3.4.3.9.     Утепление   корней   растений   можно   производить   грубым   парниковым перегноем, торфом, компостом. Перегной при этом расстилается слоем 10-15 см. Весной корневая шейка деревьев должна быть освобождена от земли и утеплительного материала.

3.4.3.10.    Особенно    ценные    декоративные    растения    утепляются    с    помощью специально изготовленных деревянных каркасов.

3.4.3.11.    Окапывать деревья с насыпкой земли у ствола дерева запрещается.

3.4.3.12.    При производстве строительных работ на объекте озеленения необходимо деревья ограждать сплошными щитами высотой 2 м, располагая их на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева и устраивая деревянный настил вокруг ограждения радиусом 0,5 м.

3.4.4.       Обрезка кроны, стрижка "живой" изгороди.

3.4.4.1.     Одним из основных мероприятий по правильному содержанию зеленых насаждений является обрезка кроны.  Различают следующие виды обрезки:  санитарная, омолаживающая, формовочная.

3.4.4.2.     Санитарная   обрезка  кроны   направлена   на   удаление   старых,   больных, усыхающих и поврежденных ветвей, а также ветвей, направленных внутрь кроны или сближенных друг с другом. Обязательному удалению подлежат также побеги, отходящие от центрального ствола вверх под острым углом или вертикально (исключая пирамидальные формы), во избежание их обламывания и образования ран на стволе.

3.4.4.3.     Санитарную   обрезку   следует   проводить   ежегодно   в   течение   всего календарного года.

3.4.4.4.     Обрезка больных и сухих сучьев проводится до здорового места, при этом ветви удаляются на кольцо у самого их основания, а побеги - над "наружной" почкой, не задевая ее.

3.4.4.5.     Срезы должны быть гладкими, крупным срезам рекомендуется придавать слегка выпуклую форму. Вертикально растущие побеги снимаются косым срезом, чтобы не застаивалась вода.

3.4.4.6.    Удаление   больших  ветвей  производится   обязательно   с  помощью  трех пропилов: первый пропил делают с нижней стороны ветви на расстоянии 25-30 см от ствола и на глубину, равную четверти толщины ветви. Второй пропил делают сверху на 5 см дальше от ствола, чем нижний. После того, как ветвь отвалится, третьим пропилом аккуратно срезается оставшийся пенек. Разрывы коры можно устранить поддержкой пенька рукой или веревкой.

3.4.4.7.    Для безопасности большие ветви предварительно подвешивают на веревке (или двух) к выше расположенной ветви или к стволу дерева и после спиливания осторожно опускают на землю.

3.4.4.8.     Сразу после обрезки все раны диаметром более 2 см необходимо замазать садовым варом или закрасить масляной краской на натуральной олифе. У хвойных деревьев, обильно выделяющих смолу, раны не замазываются.

3.4.4.9.     Омолаживающая  обрезка -  это  обрезка ветвей до  их базальной части, стимулирующая   образование   молодых   побегов,   создающих   новую   крону.   Ее   следует проводить у таких деревьев и кустарников, которые с возрастом, несмотря на хороший уход, теряют декоративные качества, перестают давать ежегодный прирост, суховершинят, а также при пересадке крупномерных деревьев.

3.4.4.10.    При   усыхании   или   потере   декоративности   верхней   части   кроны   у лиственных деревьев допускается ее глубокая обрезка до начала живой кроны-или до части ствола с обильным образованием водяных побегов, а у кустарников - полный срез кроны для стимуляции образования и роста молодых порослевых побегов.

3.4.4.11.    Омолаживание деревьев следует проводить постепенно в течение 2-3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей, и только у видов, обладающих хорошей побегопроизводительной способностью (липа, тополь, ива и др., из хвойных - ель колючая).

3.4.4.12.    Обрезку ветвей следует проводить, укорачивая их на 1/2-3/4 длины. В случае образования большого числа молодых побегов из спящих почек необходимо произвести прореживание, убрав часть из них.

3.4.4.13.    К омолаживающей обрезке относится и прием "посадки на пень", когда дерево или куст спиливаются до основания и остается лишь пень. Образовавшуюся поросль следует проредить и сформировать одно- или многоствольное растение.

3.4.4.14.    Омолаживающую обрезку декоративных кустарников (одиночных, в группе, в «живой» изгороди) проводят периодически по мере появления стареющих и переросших побегов, потерявших декоративность. Ветви срезают возле молодого побега, а если он отсутствует, ветвь обрезают целиком - сажают на пень: непривитые кустарники обрезают на высоте 10-15 см от корневой шейки, привитые - на такой же высоте от места прививки.

3.4.4.15.    Омолаживание рекомендуется проводить в два приема: часть ветвей срезают в первый год, остальные - во второй. Омолаживающую обрезку деревьев и кустарников проводят в период с октября до начала сокодвижения.

3.4.4.16.    Одновременно      с     омолаживанием     кроны     в     целях     повышения жизнеспособности ослабленных деревьев и кустарников следует проводить и омолаживание корневой системы. Для этого растение окапывают траншеей шириной 30-40 и глубиной 40-60 см на расстоянии, равном 10-кратному диаметру ствола. После зачистки корней в траншею следует насыпать удобренную землю и полить растение.

3.4.4.17.    Омолаживающей      обрезке      необходимо      подвергать      взрослые      и старовозрастные растения тополя бальзамического с целью предотвращения плодоношения (пыления) деревьев. Оптимальное время проведения данного вида работ - декабрь - март. При обрезке следует оставлять крупные скелетные ветви, а также часть ветвей второго порядка. Через 1-3 года после омолаживающей обрезки необходимо провести прореживание кроны, а через 3-4 года повторить обрезку.

3.4.4.18.    Формовочная обрезка проводится с целью придания кроне заданной формы и сохранения ее, выравнивания высоты растений, достижения равномерного расположения скелетных ветвей.

3.4.4.19.    При обрезке необходимо учитывать видовые и биологические особенности растений: форму кроны, характер ее изменения с возрастом, способность переносить обрезку, возможность пробуждения спящих почек.

3.4.4.20.    При  формовочной  обрезке деревьев  в  аллейной  или  рядовой  посадке необходим постоянный контроль за высотой, размером и формой кроны.

3.4.4.21.    У деревьев с плакучей, пирамидальной или шаровидной кроной необходимо своевременно удалять побеги, развивающиеся на подвоях ниже места прививок, а также регулировать рост, направление и густоту ветвей.

3.4.4.22.    У деревьев с пирамидальной формой кроны удаляют все ветви, выходящие за пределы естественной формы. Укорачивая побеги, делают срез над почкой, обращенной внутрь кроны. Побеги, растущие внутрь кроны и густо переплетенные, срезают над почкой, обращенной наружу.

3.4.4.23.    Периодичность    проведения    формовочной    обрезки    древесных    пород различна. Кроны быстрорастущих пород, когда требуется сохранение определенной высоты и формы, обрезают ежегодно, сочетая формовочную обрезку с удалением отстающих в росте (слабых), усыхающих и больных побегов, т.е. с санитарной обрезкой.

3.4.4.24.    У медленнорастущих деревьев формовку крон лучше производить через 2-4 года.

3.4.4.25.    Формовочную обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек или осенью после листопада.

3..4.4.26.    Степень обрезки зависит от вида дерева, его возраста и состояния кроны. Различают слабую, умеренную (среднюю) и сильную обрезки.

3.4.4.27.    У молодых деревьев большинства пород целесообразно проводить только слабую обрезку (не более 25-30% величины годичного прироста), так как на концах побегов у них закладываются слабые почки. У средневозрастных деревьев производится умеренная обрезка (до 50% длины годичного прироста), способствуя получению более, густой кроны.

3.4.4.28.    Сильную обрезку (60-75% длины годичного прироста) следует производить только у быстрорастущих пород, у которых отсутствие обрезки или слабая обрезка приводит к быстрому изреживанию кроны.

3.4.4.29.    Порослевые и жировые побеги удаляются систематически в течение всего календарного года. Жировые побеги лучше вырезать, захватывая часть коры.

3.4.4.30.    "Живые" изгороди и бордюры из кустарника подвергаются формовочной обрезке для усиления роста боковых побегов, увеличения густоты кроны, поддержания заданной формы изгороди. Их начинают стричь в первый год после посадки. Стрижку проводят сверху на одной (определенной) высоте от поверхности земли и с боков, срезая 1/3 длины прироста предшествующего года. Изгородь из светолюбивых кустарников следует формировать в виде усеченной пирамиды с наклоном боковых сторон 20-25° и более широким основанием внизу.

3.4.4.31.    В   первый   год   кустарники   в   «живой»   изгороди   стригут   один  раз   в вегетационный сезон - ранней весной до начала сокодвижения. Позднее - 3-6 раз за вегетацию по мере отрастания. Взамен многократных стрижек весьма эффективным приемом является использование химических регуляторов роста растений.  Однократная весенняя обработка «живых» изгородей химическими регуляторами роста задерживает рост кустарников в течение всего вегетационного сезона, заменяя 3-4-кратную механическую стрижку. Обработка проводится сразу после первой весенней стрижки в фазе полного распускания листьев.

3.4.4.32.    При обработке необходимо строго соблюдать заданные концентрации и нормы расхода, следить за равномерньм перемешиванием раствора и равномерным его распределением по обрабатываемой поверхности.

3.4.4.33.    Свободно растущие «живые» изгороди систематически не стригут. У таких изгородей вырезают засыхающие старые и излишне загущающие кроны ветви в облиственном состоянии. Один раз в два - три года свободно растущие изгороди прореживают в период покоя.

3.4.4.34.    Единичные кустарники или группы обрезают не всегда. Не обрезают кустарники, у которых цветочные почки размещаются равномерно или сосредоточены в верхней части побегов прошлого года. У этих кустарников срезают лишь отцветшие соцветия или, если необходимо, завязи плодов.

3.4.4.35.    У кустарников с цветочными почками на побегах текущего года и цветущих обычно в середине или во второй половине лета, весной (до начала роста) или поздней осенью укорачивают побеги на 1/2-1/3 их длины в зависимости от вида и сорта.

3.4.5.       Лечение растений и защита от вредителей и болезней.

3.4.5.1.    Раны,    дупла    и    механические    повреждения    на    жизнеспособных    и сохраняющих декоративность деревьях обязательно заделываются. Удаляют загнившую часть древесины дупла до здоровой; дезинфицируют полость 5%-м раствором железного или медного   купороса;    3%-м   раствором   кремнийорганической    смолы,    10%-м   садовым карболинеумом, креозотовым маслом или смесью денатурированного спирта с формалином в соотношении 200:1. Поверхность полости покрывают изоляционным составом (кузбасский лак, кремнийорганическая смола) и цементируют (смесь цемента с резиновой крошкой, песком, щебнем,  битым  кирпичом).  После  затвердения  поверхность  заделанного дупла покрывают масляной краской под цвет коры дерева.

3.4.5.2.     Механические   повреждения   зачищают   до   здорового   места,   а   затем покрывают   садовой   замазкой,   которую   рекомендуется   приготовлять   с   добавлением физиологически активных веществ стимулирующего действия.

3.4.5.3.    Дупла, образованные в результате бактериальной гнили с выделением бурой жидкости, после расчистки должны быть 1-2 раза промыты 3%-м раствором формалина (до прекращения течи).

3.4.5.4.     Если дупло имеет в основании углубление, в котором собирается вода, в его дне просверливается отверстие наружу, вниз и наискось так, чтобы вода не задерживалась в полости.  Можно нижнюю часть дупла заделать  водонепроницаемой  смесью до уровня входного отверстия или понизить переднюю стенку дупла до дна полости.

3.4.5.5.    Лечение дупел у большинства деревьев можно проводить в течение всего вегетационного периода.

3.4.5.6.    Пломбирование дупел можно проводить только у деревьев, имеющих слой живой древесины не менее 8-10 см.

3.4.5.7.     Состав пломбирующей смеси должен отвечать следующим требованиям:

3.4.5.7.1.  Иметь высокую механическую прочность - пломба не должна отслаиваться от древесины, растрескиваться при механическом воздействии и пружинить, в то же время должна быть эластичной.

3.4.5.7.2.  Быстро затвердевать.

3.4.5.7.3.  Обеспечивать высокую степень адгезии с древесиной ствола.

3.4.5.7.4.  Сохранять  эластичность  в течение  длительного  времени  независимо  от температуры воздуха.

3.4.5.7.5.  Иметь    высокую    отражательную    способность,    атмосфероустойчивость, небольшую гигроскопичность, высокую антикоррозийность, биостойкость, отсутствие запаха.

3.4.5.7.6.  Обладать антисептическими свойствами, создавая барьер для проникновения вредителей древесины и спор грибов-паразитов и возможность нанесения на влажную поверхность.

3.4.5.8.    Технологии   и   материалы,   используемые   для   лечения   дупел  деревьев, определяются в соответствии с Методическими рекомендациями по лечению дупел деревьев.

3.4.5.9.    Побелка деревьев, произрастающих в парках, скверах, на бульварах и улицах, запрещена.

3.4.5.10.    Побелка деревьев может производиться только (известью или специальными составами  для  побелки)  на  отдельных  участках  и  объектах,   к  содержанию  которых предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования (общественные туалеты, места для сбора мусора и бытовых отходов, производства с особой спецификой работ и т.п.).

3.4.5.11.    Необходимо   регулярно   и   своевременно   проводить   мероприятия   по выявлению и борьбе с массовыми вредителями и возбудителями заболеваний зеленых.

3.4.5.12.    Перечень  опасных  вредителей  и  болезней,  сильная  степень  заселения (поражения) деревьев и кустарников которыми определяет обязательное их удаление из зеленых насаждений, представлен в таблице 14.

Таблица 14

Перечень особо опасных вредителей и болезней

| Типы болезней и экологические группы вредителей | Наименования болезней и систематических групп вредителей | Повреждаемые виды растений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Болезни |  |  |
| Сосудистые | Голландская болезнь (графиоз) | Вяз |
| Некрозно-раковые | Инфекционное усыхание (стигминиоз, тиростромоз) | Липа, вяз |
|  | Туберкуляриоз (нектриоз) | Лиственные и хвойные виды деревьев и кустарников |
|  | Дотихициевый некроз | Тополь |
|  | Цитоспоровый некроз (цитоспороз) | Тополь, ива, яблоня, рябина и др. |
|  | Черный рак | Яблоня, груша |
| Гнилевые | Ядровые, заболонные и ядрово-заболонные гнили | Лиственные и хвойные виды деревьев и кустарников |
| Бактериальный рак | Бактериально-язвенный, водянка, туберкулез | Тополь, вяз, дуб, ива |
| Мучнистая роса | Мучнистая роса | Лиственные виды деревьев и кустарников |
| Ржавчина | Ржавчина | Тополь, ива |
| Пятнистости | Пятнистости листьев | Лиственные виды деревьев и кустарников |
| Вредители |  |  |
| Сосущие и листогрызущие | Кокциды (щитовки, ложнощитовки, червецы, тли, цикадки, медяницы, клещи и ДР-) | Лиственные и хвойные виды деревьев и кустарников |
| Минеры | Тополевая моль - пестрянка | Тополь |
| Стволовые | Короеды типограф, гравер полиграф, сосновые лубоеды и др. | Лиственные и хвойные виды деревьев |

3.4.5.13. При местном типе заселения и низкой численности указанных выше вредителей и малой степени распространения болезней проводятся механическое удаление пораженных и заселенных насекомыми ветвей и участков ствола или их зачистка и санитарная обрезка кроны с дополнительной обработкой пораженных участков ствола или ветвей соответствующими пестицидами. При полной потере декоративности и жизнеспособности растений и усыхании 50% и более их кроны деревья назначаются к санитарной рубке (таблица 15).

Таблица 15

Признаки категорий деревьев, подлежащих санитарной вырубке

| Подлежащие сан. рубке категории состояния деревьев | Их основные признаки | Дополнительные признаки |
| --- | --- | --- |
| Хвойные породы |  |  |
| Усыхающие | Хвоя серая, желтоватая или желто-зеленая, изрежена, прирост текущего года уменьшен или отсутствует | Возможны признаки заселения дерева стволовыми вредителями (смоляные воронки, буровая мука, насекомые на коре, под корой и в древесине) |
| Сухостой текущего года | Хвоя серая, желтая или бурая, мелкие веточки в кроне сохраняются, кора может быть частично опавшей | Возможно наличие на коре дерева вылетных отверстий насекомых |
| Сухостой прошлых лет | Хвоя осыпалась или сохранилась лишь частично, мелкие веточки, как правило, обломились, кора легко отслаивается или опала | На стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, под корой обильная буровая мука и грибница дереворазрушающих грибов |
| Лиственные породы |  |  |
| Усыхающие | Листва мельче, светлее или желтее обычной, изрежена или преждевременно опала, в кроне 75% и более сухих ветвей, на стволе могут быть водяные побеги; вязы, пораженные графиозом, с 50% и более сухих ветвей в кроне. | На стволе и ветвях возможны признаки заселения стволовыми вредителями (входные отверстия, насечки, сокотечение, буровая мука и опилки, насекомые на коре, под корой и в древесине) |
| Сухостой текущего года | Листва преждевременно опала, мелкие веточки в кроне сохраняются, кора может быть частично опавшей | На стволе, ветвях и корневых лапах часто признаки заселения стволовыми вредителями и поражения грибами |
| Сухостой прошлых лет (старый) | Листва и часть ветвей опала, мелкие веточки, как правило, обломились, кора легко отслаивается или опала | На стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, под корой обильная мука и грибница дереворазрушающих грибов |

3.4.5.14.    Санитарно-оздоровительные мероприятия в объектах озеленения включают выборку сухостоя, усыхающих, больных и заселенных стволовыми вредителями деревьев, уборку ветровала и бурелома.

3.4.5.15.    Активные  защитные  и  профилактические  мероприятия  с  применением химических и биологических препаратов проводятся при условии массового размножения вредителей и распространения болезней, угрозе потери декоративности и ранней дефолиации или предупреждения ослабления, потери устойчивости и гибели растений. Сроки проведения мероприятий назначаются в соответствии с биологией вредителей и возбудителей болезней с учетом наиболее уязвимых фаз и стадий их развития.

3.4.5.16.    При   низкой   численности   вредителей,   малой   степени   распространения болезней   проводятся   механическое   удаление   кладок   и   паутинных   гнезд   насекомых, санитарная обрезка кроны. При полной потере декоративности и жизнеспособности растений, усыхании 70% и более их кроны санитарно-оздоровительные мероприятия должны включать выборку больных и заселенных стволовыми вредителями,  а также уборку ветровала и бурелома.

3.4.5.17.    Защитные и профилактические мероприятия с применением химических и биологических препаратов проводятся при условии массового размножения вредителей, эпифитотий болезней, угрозе потери декоративности и ранней дефолиации или гибели растений.

3.4.5.18.    Пестициды для борьбы с вредителями и болезнями зеленых насаждений должны применяться в соответствии со Списком пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской  Федерации  и  соблюдением технологических и санитарно-гигиенических регламентов.

3.4.6.       Содержание и защита газонов

3.4.6.1.     Правильное содержание газонов заключается в своевременном выполнении необходимых     агротехнических     мероприятий,     профилактических     мероприятий     по фитосанитарному контролю, соблюдению режима эксплуатации данного типа газона.

3.4.6.2.     Основными агротехническими мероприятиями являются:  полив, аэрация, землевание, прикатывание, внесение удобрений.

3.4.6.3.    К   мероприятиям   по   фитосанитарному   контролю   относятся:   удаление нежелательной растительности, контроль за распространением грибных и бактериальных инфекций.

3.4.6.4.     В период таяния снега проводится рыхление снежных валов, образовавшихся при очистке садовых дорог и тротуаров в период снегопада. После таяния снега и подсыхания почвы на партерных газонах необходимо провести прочесывание травяного покрова острыми граблями в двух направлениях, убрать накопившиеся на газоне опавшие листья, разрушить почвенную корку для улучшения воздухообмена почвы.

3.4.6.5.     На   обыкновенных   газонах   лист   необходимо    сгребать   только   вдоль магистралей и парковых дорог с интенсивным движением на полосе шириной 10-25 м в зависимости от значимости объекта. На больших газонах лесопарков и парков, в массивах и группах, удаленных от дорог, в микрорайонах лист сгребать и вывозить не рекомендуется, так как это приводит к выносу органики, обеднению почвы и нецелесообразным трудовым и материальным    затратам.    Сжигать    лист    категорически    запрещается,    так    как    после компостирования   он   является   ценным   и   легкоусвояемым   растениями   органическим удобрением.

3.4.6.6.     В   местах   сильного   загрязнения   воздуха   выбросами   автотранспорта   и промышленности лист следует сгребать и вывозить на свалку.

3.4.6.7.     Уничтожение    нежелательной   растительности    на   газоне    производится скашиванием и прополкой. Ручная прополка проводится на молодых неокрепших газонах. Нежелательная   растительность   выпалывается   по   мере   ее   отрастания   до   цветения   и осеменения.

3.4.6.8.     При борьбе с нежелательной растительностью наиболее эффективны приемы профилактического характера: уничтожение ее при обработке почвы, тщательная очистка семенного  материала  и  т.д.   Химическая  прополка  может  осуществляться  с  помощью гербицидов избирательного действия, разрешенных для применения в коммунальном

3.4.6.9.     Способ внесения гербицидов - опрыскивание поверхности травостоя водным раствором или суспензией препарата. Оптимальным сроком внесения является конец мая -начало июня, через неделю после первого скашивания газона.

3.4.6.10.    Для предотвращения повреждений произрастающих на газонах деревьев, кустарников и цветочных растений необходимо соблюдение ряда условий: использование при опрыскивании аппаратуры, позволяющей проводить направленное внесение гербицидов, проведение обработок в тихую погоду во избежание сноса раствора препарата ветром, использование защитных экранов во избежание попадания препарата на листья и стебли культурных растений, а также соседние участки.

3.4.6.11.    Нежелательная   растительность   в   обязательном   порядке   ликвидируется только  на  партерных _ и   обыкновенных  газонах.   На  луговых   и  разнотравных  газонах одуванчик, подорожник, щавель и др. являются равноправными представителями травосмеси и уничтожению не подлежат.

3.4.6.12.    Подкормка  газона   осуществляется   внесением   удобрений  равномерным разбрасыванием по поверхности без нарушения травостоя.

3.4.6.13.    Сроки и нормы внесения удобрений зависят от почвенных условий и возраста травостоя. Если рН меньше 6, необходимо внести гашеную известь из расчета 0,3 кг на 100 кв. м газона на каждые 0,1 ед. рН. В случае щелочной реакции почвы (рН 7,3-7,5) следует подкормить сульфатом аммония (30-40 г/кв. м). Сульфат аммония вносить только по сухой траве.

3.4.6.14.    Наиболее интенсивной должна быть подкормка в первый год - весной в фазе кущения. Общее количество удобрений за сезон должно составить 2,6 кг азота, 0,7 кг фосфора и 1,3 кг калия (по действующему веществу) на 100 кв. м.

3.4.6.15.    Во   второй   и   последующие   годы   при   уходе   за  газонами   подкормки минеральными удобрениями проводят три раза: сразу после таяния снега в количестве 30% годовой нормы, после первого скашивания - 25% и во время интенсивного побегообразования - 45%. Последняя подкормка азотосодержащим удобрением проводится до 1 августа.

3.4.6.16.    При   появлении   хлороза   газонных   трав   необходимо   газон   опрыснуть раствором железного купороса из расчета 80 г на 10 л воды (можно добавить 20-30 г мочевины) или внести препарат в сухом виде.

3.4.6.17.    Отбор грунта на проверку внесения удобрений должен производиться в течение первой недели после внесения их.

3.4.6.18.    Одним из приемов ухода за газонами является землевание, оно стимулирует кущение злаков, улучшает влагообеспеченность молодых побегов и общее плодородие почвы, усиливает дернообразование.

3.4.6.19.    Землевание заключается в равномерном поверхностном покрытии газонов смесью    хорошо    перепревших    органических    удобрений    (перегной,    компосты)    и крупнозернистым песком (до 30%) слоем 2-3 мм. Землевание рекомендуется регулярно проводить на партерных (один раз в 3-4 года) и спортивных (2-4 раза в течение вегетации) газонах. Норма расхода смеси 0,1-0,2 куб. м на 100 кв. м газона, время - весна - начало лета (в период кущения злаков) и осенью. Перед землеванием газоны необходимо скосить и провести прокалывание дернины.

3.4.6.20.    Для   повышения   долголетия   газоны   необходимо   подвергать   аэрации, заключающейся в прокалывании или прорезании дернины. Прокалывание проводят в конце мая - начале июня или осенью на глубину до 10 см специальными игольчатыми катками. Прорезание   проводят   на  газонах   с   преобладанием   корневищных   трав.   Прочесывание осуществляют вертикутерами или граблями.

3.4.6.21.    Для нормального роста и развития газонов необходимо поддерживать почву под ними во влажном состоянии (влажность около 75% полной влагоемкости). Наилучший эффект получается при поливе из переносных или стационарных систем орошения.

3.4.6.22.    Кратность поливов определяется по общему состоянию растений и по степени сухости почвы. На легких песчаных почвах в засушливый период достаточно проводить поливы через каждые три дня с нормой полива 20-30 л/кв. м, на глинистых - 1 раз в 7-10 дней с нормой полива 35-40 л/кв. м. На загазованных и запыленных улицах, бульварах и набережных с интенсивным движением транспорта и пешеходов для полива необходимо применять дождевальные насадки с мелким распылением, которые позволяют очистить и увлажнить воздух и сократить расход воды.

3.4.6.23.    В первый год после создания газона наиболее интенсивный полив проводят в течение 10 дней после посева, при отсутствии дождей - ежедневно из расчета 10 л на 1 кв. м.

газона за один раз. Нельзя допускать размыва поверхности и смыва семян, для чего распыленную струю воды следует направлять вверх и непрерывно перемещать, не допуская появления потоков воды на поверхности почвы. Для полива рекомендуется использовать специальные насадки, которые позволяют равномерно увлажнить почву, не допуская ее размыва.

3.4.6.24.    Последующие поливы проводят в зависимости от состояния погоды, не допуская иссушения почвы и поддерживая постоянную умеренную влажность. Полив следует производить вечером.

3.4.6.25.    Партерные газоны стригут (скашивают) не менее одного раза в 10 дней при высоте травостоя - 6-10 см. Высота оставляемого травостоя - 3-5 см. Каждое последующее скашивание   ведут   в   направлении,   перпендикулярном   к   направлению   предыдущего скашивания.

3.4.6.26.    Обыкновенные  газоны,  в  том  числе  на  территории  жилой  застройки, скашивают при высоте травостоя 10-15 см через каждые 10-15 дней. Высота оставляемого травостоя - 5-8 см.

3.4.6.27.    Луговые газоны в парках и лесопарках, созданные на базе естественной луговой   растительности,   в   зависимости   от   назначения   оставляют   в   виде   цветущего разнотравья или содержат как обыкновенные газоны.

3.4.6.28.    Луговые    высокотравные    газоны,    созданные    на    базе    естественной травянистой растительности, следует выкашивать не чаще 1 раза в год и не более 30-50% их поверхности.

3.4.6.29.    После    каждого    скашивания    партерных    и    обыкновенных    газонов рекомендуется проводить укатывание дернового покрова.

3.4.6.30.    Срезанную траву обязательно убирают.

3.4.6.31.    Края  газонов  вдоль дорожек,  площадок  и т.п.   (бровки),  не имеющие облицовки бортовым камнем, периодически по мере необходимости обрезают вертикально в соответствии с профилем данного газона. Дернину подрезают снизу, отворачивают в сторону дорожки и убирают.

3.4.6.32.    Места, поврежденные после зимы или вытоптанные, необходимо вскопать на глубину 20 см, почву разровнять, внести удобрения, посеять заново семена газонных трав, прикатать и полить.

3.4.6.33.    Случайные   дорожки   или   затоптанные   бровки   газонов   лучше   всего задерновывать рулонными газонами для более скорого получения устойчивого травяного покрова.

3.4.6.34.    Просадки дернины (впадины) заделывают следующим образом: снимают дерн, подсыпают растительный слой, удобряют его и укладывают дерн, если необходимо, подсеивают семена трав и поливают.

3.4.7.       Содержание и защита цветников

3.4.7.1.     Содержание цветников в должном порядке заключается в поливе растений, рыхлении почвы и уборке нежелательной растительности, обрезке отцветших соцветий, защите от вредителей и болезней, мульчировании, внесении минеральных удобрений, уборке мусора.

3.4.7.2.     Полив цветников из однолетников и двулетников должен быть равномерным с таким расчетом, чтобы земля увлажнялась на всю глубину залегания корней (не менее 30 см).

3.4.7.3.     Цветники поливают вечером после 17 ч или утром до 10 ч. За вегетационный сезон при нормальных погодных условиях должно быть проведено 15-20 поливов. Цветники из ковровых растений поливают чаще - до 40-50 раз за сезон.

3.4.7.4.     В сухую и жаркую погоду вечером между поливами производят освежающий полив или опрыскивание.

3.4.7.5.     Рыхление почвы проводят до 6 раз за вегетационный сезон, уничтожение нежелательной растительности - 3-4 раза.

3.4.7.6.     Удобрения в почву вносят в основном при подготовке почвы или после укоренения рассады. На бедных почвах вносят азотные (15-20 г/кв. м селитры) и калийные (10-12 г/кв. м калийной соли) удобрения в сухом виде и заделывают рыхлителями.

3.4.7.7.     Отцветшие     соцветия,     снижающие     декоративность     цветника     или приостанавливающие рост боковых побегов и цветение (антирринум, дельфиниум, левкой и др.), удаляют.

3.4.7.8.    Многолетники начинают подкармливать со второго года после посадки, если посадка была произведена осенью, и со второй половины лета в случае весенней посадки. Подкормку проводят два раза за сезон. Весной до начала роста стеблей вносят полное минеральное удобрение с преобладанием азотных удобрений, осенью - с преобладанием фосфорных и калийных.

3.4.7.9.    Удобрения вносят из расчета (г/кв. м): 15-50 фосфорных (суперфосфат), 30-60 калийных (калийная соль, сернокислый калий), 30-60 азотных (аммиачная и калийная селитра) или 10-20 (мочевина). Удобрения, содержащие хлор, не рекомендуется применять. Минимальные дозы из указанных применяются на почвах, бедных гумусом (подзолистых и песчаных), максимальные - на богатых органическими веществами.

3.4.7.10.    Цветники из многолетников необходимо мульчировать. В качестве мульчи применяют торф или его компосты: торфоминеральный, торфоперегнойный и др. Возможно использовать для мульчирования песок, мелкий гравий и древесные опилки.

3.4.7.11.    На новых (2-3-летних) цветниках мульчу наносят слоем 3 см, на более старых - 5-6 см и более. Мульчируют цветники один раз в два года осенью после обрезки и уборки стеблей или весной после внесения и заделки удобрений.

3.4.7.12.    Рыхление почвы с удалением нежелательной растительности проводят по мере уплотнения почвы. Перед рыхлением обязателен полив (если не было дождя).

3.4.7.13.    Первое рыхление проводят сразу после оттаивания верхнего слоя почвы, последующие - регулярно один раз в 2-2,5 недели. Средняя глубина рыхления - 3-5 см, она зависит от характера залегания корней.

3.4.7.14.    Полив цветников из многолетников дифференцируют в зависимости от потребности растений в воде. Глубина увлажненного слоя почвы должна быть не менее 30 см.

3.4.7.15.    Кроме основных поливов, на цветниках  1-2 раза в месяц желательно проводить   обмыв   растений   водой.   Количество    обмывов   в   условиях   значительной загрязненности атмосферного воздуха (промышленные территории, обочины магистралей и т.п.) увеличивают до 1-2 раз в неделю. Нормы расхода воды при обмыве - 4-5 л/кв. м.

3.4.7.16.    Удаление   отцветших   соцветий   и   цветков   у   многолетников   проводят регулярно  по  мере  их  появления  или  пожелтения  побегов,   не  дожидаясь  отмирания последних.

3.4.7.17.    На зиму проводят укрытие цветников из многолетников еловым лапником и торфом (некислым). Перед укрытием у растений срезают все побеги и листья на высоте 6-12 см от земли. Толщина укрывающего слоя - 15-30 см. Укрытие проводят в конце октября -начале ноября, когда температура не поднимается выше +8 °С.

3.4.7.18.    В   случае   выпадения   отдельных   кустов   многолетников   в   цветниках производят подсадку новых растений. На месте выпавших или изъятых устаревших растений, нуждающихся в делении куста, выкапывают ямы, размер которых зависит от вида и величины растения, и проводят полную замену земли с внесением (до 30% объема заменяемого грунта) органических удобрений, а также минеральных из расчета 70-100 г суперфосфата, 20-30 г калийных удобрений на 1 кв. м.

3.4.7.19.    Посадку растений проводят в конце лета - ранней осенью, чтобы вновь высаженные растения успели укорениться до морозов. Растения обязательно поливают.

3.4.7.20.    Декоративно-лиственные   ковровые   растения   для   сохранения   четкости рисунка подстригают не менее двух раз за сезон.

3.4.7.21.    Луковичные   и   клубнелуковичные   цветочные   растения   рекомендуется периодически выкапывать: нарциссы через 4-5 лет; сциллы, мускари, крокусы - через 5-6 лет; тюльпаны, гиацинты, гладиолусы, монтбрецию - ежегодно.

3.4.7.22.    Для того чтобы растения цвели на следующий год, выкопку тюльпанов производят после пожелтения листьев, выкопку гиацинтов, нарциссов, сциллы, мускари, крокусов   -   после   отмирания   листьев.   Гладиолусы,   монтбрецию,   ирисы   луковичные выкапывают осенью.

3.4.8.       Содержание дорожно-тропиночной сети

3.4.8.1.     Содержание дорожек и площадок должно заключаться в подметании, сборе мусора, уборке снега, посыпке песком в случае гололеда. Подметание дорожек и площадок следует проводить утром, когда движение минимальное.  Садово-парковые дорожки на объектах с повышенной интенсивностью пешеходного движения, а также в мемориальных и исторических местах должны подметаться и при необходимости мыться ежедневно по установленному режиму.

3.4.8.2.     Щебеночные дорожки и площадки в летний сезон необходимо поливать, асфальтовые - мыть водой, особенно в жаркую сухую погоду. Полив должен производиться после    подметания.     Количество     поливов    определяется     погодными    условиями    и интенсивностью ухода. Не допускается при поливах застаивание воды на грунтовых и щебеночных дорожках и площадках.

3.4.8.3.     Зимой при обледенении садовые дорожки и площадки необходимо посыпать песком или другими противоскользящими материалами.

3.4.8.4.     На садово-парковых дорожках и площадках необходимо производить очистку от снега. Снег сгребается рыхлым, до слеживания. На дорожках с интенсивным движением снег должен сгребаться после каждого снегопада.

3.4.8.5.     На    щебеночных    дорожках    убирать    снег    с    помощью    щеточных снегоочистителей можно при температуре ниже -5 °С, чтобы не вызвать их разрушения.

3.4.8.6.    При уборке дорог в парках, лесопарках, садах, скверах, на бульварах и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, на заранее подготовленные для этих целей площадки при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.

3.4.8.7.     Края дорожек, не обрамленные бортовым камнем, необходимо два раза за сезон (весной и осенью) обрезать. Обрезка должна производиться в соответствии с профилем дорожки или площадки на прямолинейных участках обязательно по шнуру. Грунтовые дорожки должны быть очищены от сорняков.

3.4.8.8.     В случае необходимости производятся работы по ремонту дорожек.

3.4.8.9.     На   щебеночных   дорожках   производится   очистка   поверхностных   слоев дорожек со срезкой и удалением грязи, старого спецслоя до щебенки, разравниванием и прикатыванием катком (три прохода).

3.4.8.10.    Спецсмесь готовится из расчета (%): глины - 30, земли - 20, извести гашеной - 20, строительных высевок шлака или песка - 30. Смесь пропускается через грохот. Смесь наносится слоем 10 см в рыхлом состоянии. После прикатки толщина слоя должна быть 7 см.

3.4.8.11.    Вдоль   грунтовых   дорожек   обрезаются   бровки   (газонные),   проводятся планировка полотна дорожки  под шаблон со  срезкой  бугров и  засыпкой углублений, смачивание, присыпка песком слоем до 2 см и прикатка катком (до трех проходов).

3.4.8.12.    На дорожках из плиточного покрытия следует заменить разрушившуюся плитку с выравниванием и уплотнением основания, удалить травяной покров.

3.4.9.       Содержание малых форм архитектуры

3.4.9.1.     Весной малые  архитектурные формы тщательно  осматривают, заменяют сломанные рейки и крепления новыми. Старые рейки очищают от краски, металлические детали - от ржавчины и старой краски, затем их моют с применением моющего состава и протирают тряпкой насухо. Высохшие конструкции равномерно окрашивают с помощью пистолета-распылителя; металлические поверхности красят вручную.

3.4.9.2.     Цветочные вазы и урны весной моют снаружи (урны и внутри), очищают от старого покрытия, красят нитрокраской вручную или с помощью пистолета-распылителя компрессорной установки. Затем расставляют на места.

3.4.9.3.     Для содержания цветочных ваз и урн постоянно в хорошем внешнем и санитарно-гигиеническом состоянии необходимо:

3.4.9.3.1.  Вовремя убирать все сломанные или ремонтировать частично поврежденные урны и вазы.

3.4.9.3.2.  Протирать внешние стенки влажной тряпкой с удалением подтеков и грязи.

3.4.9.3.3. Собирать и удалять случайный мусор, отцветшие соцветия и цветы, засохшие листья.

3.4.9.4.     В   летнее   время   проводятся   постоянный   осмотр   всех   малых   форм архитектуры, находящихся на объекте озеленения, своевременный ремонт или удаление их; неоднократный обмыв с применением моющих средств.

3.4.9.5.     Особое внимание должно быть уделено малым архитектурным формам, применяемым   для   оформления   спортивных   площадок,   детских   площадок,   арен,   троп здоровья,  экологических троп  и т.п.  Они должны  постоянно  находиться  в исправном состоянии, все составляющие должны быть крепко и надежно скреплены между собой.

3.4.9.6.     Кабели, подающие электроэнергию к светильникам на территории объекта благоустройства,   нуждаются   в   постоянном   контроле   со   стороны   специализированной организации.

3.4.9.7.      Приствольные    ограждения    (металлические    или    чугунные    решетки) необходимо  периодически  поднимать,  ремонтировать,  очищать  от  старого  покрытия  и производить окраску.

3.4.9.8.      Декоративная парковая скульптура, монументальная скульптура, беседки, навесы, трельяжи на территории объекта благоустройства должны быть в исправном и чистом состоянии.

3.4.9.9.      В зимний период все элементы МАФ, а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

4.    Приемка объектов озеленения

4.1.          Законченный строительством объект озеленения предъявляется подрядчиком к приемке в составе и в объемах, предусмотренных утвержденным в установленном порядке проектом.

4.2.          Предъявляемый к приемке в эксплуатацию объект должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, утвержденной градостроительной и проектной документации, требованиям строительных, санитарных, экологических и других норм (таблица 16).

Таблица 16

Показатели оценки качества выполненных работ по озеленению объекта

| «ОТЛИЧНО» | «ХОРОШО» | «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» |
| --- | --- | --- |
| Общие требования |  |  |
| Работы выполнены с особой тщательностью, профессиональным мастерством и техническими показателями, превосходящими показатели, требуемые нормативными документами и .стандартами, или при улучшении предусмотренных проектом эксплуатационных показателей без увеличения сметной стоимости соответствующих видов работ | Работы выполнены в полном соответствии с проектом, нормативными документами и стандартами | Работы выполнены с малозначительными отклонениями от технической документации, согласованными проектной организацией и заказчиком, но не снижающими показателей надежности, прочности, долговечности, внешнего вида и эксплуатационных качеств. Примечание: Работы, вы полненные с отступлением от проектов или с нарушением агротехнических правил, подлежат переделке (исправлению) |
| Устройство и капитальный ремонт газонов |  |  |
| Работы выполнены в полном соответствии с требованиями проектно-сметной и действующей нормативно-технической документации: правильно спланированы и произведено рыхление основания на глубину не менее 10 см выполнены рекомендации по повышению плодородия расти тельного слоя выдержаны соотношения травосмеси из семян газонных трав соблюдены установленные нор мы высева семян и глубина их заделки в почву | Требования те же. Допущены незначительные отклонения от требований, предъявляемых к оценке "отлично", но не повлиявшие на конечный результат (внешний вид готового газона): местами неравно-мерное распределение толщины слоя растительного грунта (в пределах не более 10%) | При производстве работ допущены: неравномерное распре деление толщины слоя растительного грунта (свыше 10%) неравномерность всходов семян наличие нежелательных механических включений в состав грунта несвоевременное уст ранение замечаний контролирующих лиц, записанных в журнале производства работ и предписаниях |
| Произведены прикатывание и последующий полив (в среднем из расчета 10 л/кв. м) четко соблюдены и выполнены требуемые границы устроенного газона поверхность готового газона ровная, на 35 см ниже окаймляющего борта всходы семян равномерные и достаточной густоты, без примесей сорной растительности. На скрытые работы и качество использованных материалов в полном объеме имеется необходимая документа-ция. Замечания контролирующих лиц в процессе производства работ устранялись своевременно. Постоянно поддерживался высокий организационнокультурный уровень производства, Последовательность в выполнении операций, своевременная уборка с объекта строительного мусора и т.д. | наличие в небольшом количестве нежелательных механических включений в составе грунта (камней, корней и т.д.), вскрытых при приемке замечания по ведению документации |  |
| Посадка деревьев и кустарников |  |  |
| Заготовка (выкопка) посадочного материала произведена правильно: соблюдены календарные сроки, размеры кома, минимально повреждена корневая система, места повреждения зачищены и покрыты защитными средствами перед транспортировкой про изведена упаковка кома у деревьев не допущены повреждения при транспортировке при производстве работ по посадке полностью соблюдена технология и последовательность их выполнения | Требования те же. При производстве работ по заготовке, транспортировке и посадке материала допущены не значительные повреждения веток, ствола. Места повреждения за чищены и закрашены масляной краской под цвет коры | При производстве работ допущены: механические повреждения посадочного мате риала, места повреждений не покрыты защитными средствами нарушения по ассортименту пород (несвоевременное пересогласование по взаимо-заменяемости) несоответствие размеров кольев нарушение норм полива несвоевременное уст ранение замечаний контролирующих лиц, записанных в журнале производства работ и предписаниях |
| Разбивка посадочных мест, ассортимент и возраст посадочного материала полностью соответствуют требованиям проекта, правильно соблюдены соотношения размеров ям (траншей), кроны размерам кома, температурный режим и др. При посадке внесен качественный растительный грунт (удостоверение агрохимической службы), в зимнее время только талый, с незначительным количеством комков, размером не более 1 5 см и в количестве не более 10% от общего объема. Аккуратно и правильно выполнены работы по укреплению посаженных деревьев и оформлению лунок. Размеры кольев для крепления: толщина 3050 мм верхнем срезе, высота до начала кроны. Размеры лунок по размерам посадочных мест. Произведен обязательный 3 кратный полив (20 л за один раз на стандартный саженец, 50 л на одно дерево с комом размером до 1 х 1 м, 100 л на одно дерево с размером кома более чем 1 х 1, 10 л на один куст, 40 л на 1 п. м живой изгороди). После полива произведена окончательная правка деревьев и кустарников, при необходимости с добавкой растительного грунта. Правка и крепление деревьев, высаженных в зимний период, производится весной, после оттаивания почвы. На все виды скрытых работ и качество материалов представ лена необходимая документация. Замечания контролирующих лиц, занесенные в журнал производства работ, и предписания устранены своевременно |  |  |
| Устройство цветников |  |  |
| Разбивка участка произведена в соответствии с проектом. Выборка котлована и его планировка выполнены по заданным отметкам, при устройстве цветника использован улучшенный, просеянный на грохоте, растительный грунт с внесением в необходимом количестве органических и минеральных добавок. Толщина растительного слоя для летников 20 см, для многолетников 4050 см. Перед посадкой (посевом) цветов произведены окончательная штыковка и выравнивание поверхности участка с выборкой мусора в процессе планировки земельнорастительной смеси и обильный полив, не допуская размыва почвы. При создании цветника использован качественный посадочный материал (рассада, луковицы, семена) нужного ассортимента (удостоверение качественного состояния материала выдается поставщиком). Посадка (посев) произведена в соответствии с агротехническими и проектными требованиями: соблюдены календарные сроки, нормы расхода посадочного материала на единицу площади, схема его размещения, глубина заделки в почву и т.д. Полив готового цветника произведен с помощью распыливающих устройств, не допущены повреждения растений и размыв почвы. Нормы полива: не менее 10 л/кв. м цветника. На скрытые работы и качество использованных материалов представлена документация в полном объеме | Требования те же. Допущены незначительные отклонения от требований, предъявляемых к оценке "отлично", но не повлиявшие на конечный результат (внешний вид цветника): местами неравномерное распределение толщины слоя растительного грунта (в пределах не более 10%) незначительный в отдельных местах раз мыв почвы без повреждений растений | Допущено: нарушение календарных сроков нарушение линейности ряда нарушение подбора рассады по колерам и габаритам неравномерное распре деление толщины слоя растительного грунта (более 10 см по толщине слоя) незначительный в от дельных местах размыв почвы, повлекший отпад растений, но не более 5% от общего количества |

4.3.          Все изменения к проекту должны быть оформлены в установленном порядке заказчиком и проектной организацией до момента предъявления объекта к приемке.

4.4.          Приемка объектов озеленения проводится с 20 апреля по 1 ноября. Сроки приемки могут быть сдвинуты в ту или другую сторону в зависимости от климатических условий года, т.е. от сроков схода снегового покрова и оттаивания верхнего слоя почвы весной и сроков установления устойчивого снегового покрова и замерзания почвы осенью. Приемка при снежном покрове не допускается.

4.5.          Подрядная   организация   представляет   комиссии   следующие   документы, согласованные и утвержденные в установленном порядке:

4.5.1.       Рабочий проект или рабочую документацию, по которой производились работы.

4.5.2.       Промежуточные акты на изменение проекта, подписанные подрядчиком и автором проекта.

4.5.3.       Акт   приемки    территории   перед    началом    работ    по    озеленению    и благоустройству;

4.5.4.       Акты   технадзора   за   производством   работ   по   устройству   дорожно-тропиночной сети;

4.5.5.       Акт о сохранении   зеленых   насаждений,   составленный   заказчиком   и строительной организацией;

4.5.6.       Справку о качестве растительной земли;

4.5.7.       Справу   о   соответствии   растительного   материала,   щебня   и   гравия, применяемых в строительстве ГОСТам.

4.6.          Приемка газона должна производиться с учетом следующих требований:

4.6.1.       Толщина слоя растительного грунта должна соответствовать проектному решению. Проверка производится путем отрывки шурфа 30 х 30 см на каждом участке озелененной площади размером 1000 кв. м, но не менее одного на замкнутый контур любой площадки.

4.6.2.       Грунтовые откосы микрорельефа должны иметь уклоны, не превышающие углов естественного откоса грунта, из которого они отсыпаны, и быть одернованы, засеяны или озеленены.

4.7.          Всходы газонных трав должны быть равномерными без прогалин.

4.8.          Приемка газонов при одерновке проводится через 1 неделю после окончания работ по одерновке.

4.9.          Приемка газонов при посеве семян проводится после 2-й стрижки.

4.10.        При   приемке   газонов   открытых  плоскостных   спортивных   сооружений должны освидетельствоваться подготовка поверхности подстилающего слоя или земляного полотна, устройство и уплотнение конструктивных слоев покрытия, выполнение дренажной системы в основании газонного покрытия.

4.11.        При приемке посадок деревьев и кустарников проверяется выполнение требований:

4.12.        Соответствие ассортимента, стандарта и размещения посадок проектному решению.

4.13.        Расположение корневой шейки на момент посадки. Она должна быть выше уровня земли на 3-4 см.

4.14.        Деревья должны быть подвязаны к колышкам "восьмеркой" в 2 местах, могут быть применены проволочные растяжки, пирамиды и т.д.

4.15.        Не должно быть поврежденных деревьев и кустарников. Все дефектные экземпляры должны быть заменены.

4.16.        Вокруг деревьев должны быть устроены, лунки размером, равным площади посадочной ямы.

4.17.        Определение процента отпада и приживаемости проводится в следующие сроки:

4.17.1.     Для весенних посадок - осенью текущего года.

4.17.2.     Для осенних и зимних посадок - осенью следующего года.

4.17.3.     Для растений, пересаживаемых с комом в облиственном состоянии, - осенью следующего года.

4.18.       "При приемке пешеходных дорожек и площадок, имеющих мягкое покрытие, проверяется:

4.18.1.      Степень   укатывания   дорожек  и   площадок,   для   чего   по   дорожкам   и площадкам пропускается каток 1,2 т; после прохода катка не должна образовываться волна перед ним, должен отсутствовать след от катка.

4.18.2.     Толщина слоев, образующих конструкцию дорожных одежд. Для чего на каждые 500 кв. м покрытий устраиваются пробные шурфы,  по которым определяется соответствие конструкций проекту. Если площадь покрытий меньше 500 кв. м, то берется одна проба.   После   окончания  пробы  разрытия  заделываются  и  укатываются  катком. Допускаются отклонения от проекта не более 20% по каждому слою, составляющему конструкцию.

4.19.        Поперечные  уклоны  дорожек  проверяются  шаблоном,  который  должен соответствовать проектному уклону.

4.19.1.     При приемке плиточного покрытия необходимо проверить:

4.19.2.     Наличие бокового упора из грунта.

4.19.3.     Плотность прилегания плитки к основанию.

4.19.4.     Швы между плитками не должны быть более 15 мм. Вертикальное смещение в швах между плитками не должно быть более 2 мм.

4.20.        Бортовые камни следует устанавливать на грунтовое основание, уплотненное до плотности при коэффициенте не менее 0,98. Борт должен повторять проектный профиль покрытия.

4.21.        Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допускаются. В местах   пересечений    внутриквартальных    дорожек    и    площадок    следует    применять криволинейные бортовые камни. Устройство криволинейных бортов радиусами 15 м и менее из прямолинейных камней не допускается. Швы между камнями должны быть не более 10 мм и залиты цементным раствором.

5.    Оценка состояния зеленых насаждений

5.1.          Оценка    состояния    зеленых    насаждений    предусматривает    комплекс организационных   мероприятий,   обеспечивающих   эффективный   контроль,   разработку своевременных мер по защите и восстановлению озелененных территорий, прогноз состояния зеленых насаждений с учетом реальной экологической обстановки и -других факторов, определяющих состояние зеленых насаждений и уровень благоустройства.

5.2.          Появление  и распространение вредителей и  болезней фиксируется при проведении общего и специального надзора. Общий надзор должен проводиться постоянно в процессе     повседневной     деятельности.     Специальный     надзор     осуществляется     за распространением наиболее вредоносных и потенциально опасных видов вредителей, не реже 2 раз в год: в начале и в конце вегетации (таблица 17).

Таблица 17

Сроки специального надзора за появлением наиболее распространенных и опасных

вредителей и болезней

| Виды вредителей и болезней | Календарные сроки работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Диагностика | Надзор и учет |
| Сосущие (тли, листоблошки, кокциды) | Весь вегетационный . период, начиная с середины V | VII- VIII |
| Минеры (тополевая, липовая моли-пестрянки) | VI-VII | VII- VIII |
| Лиственничная чехлоноска | IV - V | VIII |
| Листогрызущие вредители весеннего комплекса (дубовая зеленая и др. листовертки, пяденицы зимняя, обдирало и бурополосая) | V | В установленные наставлением по надзору сроки |
| Листогрызущие вредители весенне-летнего комплекса (непарный шелкопряд, ивовая волнянка, кольчатый коконопряд) | V - VI |  |
| Стволовые вредители (струйчатый заболонник и зеленая узкотелая златка) | VI | VII-VIII |
| Бурая пятнистость (марссониоз) тополя | Начало VI, VII | VI, VII-VIII |

5.3. Качественное состояние зеленых насаждений определяется в соответствии с таблицей 18.

Таблица 18

Качественное состояние зеленых насаждений

| Качественное состояние деревьев | Категория состояния (жизнеспособности) | Основные признаки |
| --- | --- | --- |
| Деревья |  |  |
| Хорошее | Без признаков ослабления | Листва или хвоя зеленые, нормальных размеров, крона густая, нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания деревьев и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны или отсутствуют |
| Удовлетворительное | Ослабленные | Листва или хвоя часто светлее обычного, крона слабоажурная, прирост ослаблен по равнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Возможны признаки местного повреждения ствола и корневых лап, ветвей, механические повреждения, единичные водяные побеги |
| Удовлетворительное | Сильно ослабленные | Листва мельче или светлее обычной, хвоя светло-зеленая или сероватая матовая, крона изрежена, сухих ветвей от 25 до 50%, прирост уменьшен более чем наполовину по сравнению с нормальным. Часто имеются признаки повреждения болезнями и вредителями ствола, корневых лап, ветвей, хвои и листвы, в том числе попытки или местные поселения стволовых вредителей, у лиственных деревьев часто водяные побеги на стволе и ветвях |
| Неудовлетворительное | Усыхающие | Листва мельче, светлее или желтее обычной, хвоя серая желтоватая или желто-зеленая, часто преждевременно опадает или усыхает, крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен или отсутствует. На стволе и ветвях часто имеются признаки заселения стволовыми вредителями (входные отверстия, насечки, сокотечение, буровая мука и опилки, насекомые на коре, под корой и в древесине); у лиственных деревьев обильные водяные побеги, иногда усохшие или усыхающие |
| Неудовлетворительное | Сухостой текущего года | Листва усохла, увяла или преждевременно опала, хвоя серая, желтая или бурая, крона усохла, но мелкие веточки и кора сохранились. На стволе, ветвях и корневых лапах часто признаки заселения стволовыми вредителями или их вылетные отверстия |
| Неудовлетворительное | Сухостой прошлых лет |  |
| Кустарники |  |  |
| Хорошее | Без признаков ослабления | Кустарники здоровые (признаков заболеваний и повреждений вредителями нет); без механических повреждений, нормального развития, густо облиственные, окраска и величина листьев нормальные |
| Удовлетворительное | Ослабленные | Кустарники с признаками замедленного роста, с наличием усыхающих ветвей (до 10-15%), изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями |
| Удовлетворительное | Сильно ослабленные | Кустарники с признаками замедленного роста, с наличием усыхающих ветвей (от 25 до 50%), крона изрежена, форма кроны изменена, прирост уменьшен более чем наполовину по сравнению с нормальным |
| Неудовлетворительное | Усыхающие | Кустарники переросшие, ослабленные (с мелкой листвой, нет приростов), с усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями |
| Неудовлетворительное | Сухостой текущего года | Листва усохла, увяла или преждевременно опала, крона усохла, но мелкие веточки и кора сохранились |
| Неудовлетворительное | Сухостой прошлых лет | Листва осыпалась, крона усохла, мелкие веточки и часть ветвей опали, кора разрушена или опала на большей части ветвей |
| Газоны |  |  |
| Хорошее |  | Поверхность хорошо спланирована, травостой густой, однородный, равномерный, регулярно стригущийся, цвет интенсивно зеленый, нежелательной растительности и мха нет, площадь проективного покрытия 90-100% |
| Удовлетворительное |  | Поверхность газона с заметными неровностями, травостой неровный с примесью нежелательной растительности, нерегулярно стригущийся, цвет зеленый, площадь проективного покрытия не менее 75% |
| Неудовлетворительное |  | Травостой изреженный, неоднородный, много нежелательной растительности, нерегулярно стригущийся, окраска газона неровная, с преобладанием желтых оттенков, имеется мох, много плешин и вытоптанных мест, площадь проективного покрытия менее 75% |
| Цветники |  |  |
| Хорошее |  | Поверхность тщательно спланирована, почва хорошо удобрена, растения хорошо развиты, равные по качеству; нежелательной растительности и отпада нет |
| Удовлетворительное |  | Поверхность грубо спланирована, с заметными неровностями, почва слабо удобрена, растения нормально развиты. Отпад незначительный, нежелательная растительность единична (до 10% площади) |
| Неудовлетворительное |  | Поверхность спланирована грубо, почва не удобрена, растения слабо развиты, отпад значительный, много нежелательной растительности (более 10% площади) |
| Малые архитектурные формы |  |  |
| Хорошее |  | Выполнены в соответствии с проектом, надежно закреплены, окрашены влагостойкими красками. Песок в детских песочницах не содержит примесей (зерен гравия, глины) |
| Удовлетворительное |  | Имеются незначительные нарушения конструкций, не влияющих на функциональность использования; МАФ надежно закреплены, но окраска поверхности некачественна (до 10-15%). Песок в детских песочницах содержит незначительные примеси (зерен гравия, глины) |
| Неудовлетворительное |  | Имеют место механические повреждения, нарушение конструкций, частичное отсутствие элементов, ненадежные крепления, небрежная окраска или наличие неокрашенных мест более 15% |
| Дорожно-тропиночная сеть |  |  |
| Хорошее |  | Дороги хорошо спланированы, верхний слой уплотнен, отсутствие просадок, бордюрный камень в хорошем состоянии |
| Удовлетворительное |  | Хорошая планировка дорожного полотна, просадки и выбоины до 10-15%, на дорожках с мягким покрытием имеются отдельные экземпляры нежелательной растительности, бордюрный камень местами отсутствует |
| Неудовлетворительное |  | Планировка дорожного полотна нарушена, просадки и выбоины более 15%, застой воды, дорожки с мягким покрытием заросли нежелательной растительностью Примечание. Оценка состояния тропы (протопа) оценивается как неудовлетворительное |

5.4.         Зеленые насаждения, вновь принятые на содержание или после капитального

ремонта, должны осматриваться особенно тщательно в первый год эксплуатации.

6.    Инвентаризация зеленых насаждений. Реестр зеленых насаждений.

6.1.     Инвентаризация зеленых насаждений

6.1.1.       Инвентаризация    зеленых    насаждений    осуществляется    по    методике, утвержденной Госстроем Российской Федерации.

6.1.2.       Учетным объектом признается объект озеленения, имеющий установленные границы и предоставленный юридическим либо физическим лицам.

6.1.3.       Документом,      отображающим     результаты     инвентаризации     зеленых насаждений, является паспорт Учетного объекта, составляемый по форме 1 и содержащий следующие сведения:

6.1.3.1.     Инвентарный план Учетного объекта.

6.1.3.2.     Административно-территориальная принадлежность Учетного объекта.

6.1.3.3.     Наименование ответственного владельца.

6.1.3.4.     Режим охраны и использования.

6.1.3.5.     Установленное функциональное назначение земельного участка.

6.1.3.6.     Общая площадь объекта.

6.1.3.7.     Количество зеленых насаждений.

6.1.3.8.     Видовой состав зеленых насаждений.

6.1.3.9.     Состояние зеленых насаждений (пообъектно).

Форма 1

Наименование организации, выполняющей инвентаризацию

Инвентарный номер_________________________________

ПАСПОРТ

ОБЪЕКТА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Наименование объекта_________________________

Классификационный код_______________________

(по функциональному назначению земель)

Административно-территориальная принадлежность _____________________________

Ответственный владелец______________________________________________________

Режимы охраны и использования ______________________________________________

Согласовано:

______________________          ____________________

«     » ______________ 200   г.«      »  ___________   200  г.

СОСТАВЛЕН

ПО СОСТОЯНИЮ

на" ____"  __________   200г.

- Общие сведения

| № п/п | Наименование | Количество |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина п. м | площадь кв. м |  |
| 1 | Длина улицы (проезда) |  |  |  |
|  | в том числе озелененной части |  |  |  |
| 2 | Общая площадь объекта (сквер, парк и т.п.) |  |  |  |
|  | в том числе под деревьями |  |  |  |
|  | кустарниками |  |  |  |
|  | цветниками |  |  |  |
|  | газонами (без деревьев): |  |  |  |
|  | а) обыкновенными |  |  |  |
|  | б) партерными |  |  |  |
|  | в) луговыми |  |  |  |
|  | асфальтовым покрытием |  |  |  |
|  | щебеночным, гравийным |  |  |  |
|  | плитами |  |  |  |
|  | грунтовыми улучшенными |  |  |  |
|  | грунтовыми улучшенными |  |  |  |
|  | строениями |  |  |  |
|  | сооружениями |  |  |  |
|  | Водоемами |  |  |  |

II. Сооружения и их стоимость в рублях.

| № по плану |  | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и | краткая характеристика | 2 |  |  |
| № номер сборника |  | 3 |  |  |
| № оценочной таблицы |  | 4 |  |  |
| Измеритель |  | 5 |  |  |
| Поправки | на климатический район | 7 |  |  |
|  |  | 8 |  |  |
|  |  | 9 |  |  |
| Стоимость измерителя с поправками |  | 10 |  |  |
| Количество |  | 11 |  |  |
| Восстановительная стоимость |  | 12 |  |  |
| Износ в % |  | 13 |  |  |
| Действительная | стоимость | 14 |  |  |

III. Деревья, кустарники, газоны, газоны без деревьев, цветники, их стоимость в рублях.

| Дата |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № учетного участка |  |  |  |  |  |
| Площадь учетного участка, кв. м |  |  |  |  |  |
| № куртин деревьев и кустарников |  |  |  |  |  |
| Площадь куртин, кв. м |  |  |  |  |  |
| Вид насаждений |  |  |  |  |  |
| № деревьев |  |  |  |  |  |
| Порода |  |  |  |  |  |
| Диаметр в см на высоте 1,3 м |  |  |  |  |  |
| Возраст |  |  |  |  |  |
| Формирующие (шт.) |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  | п.м |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |
| Полнота насаждений (сомкнут.крон) |  |  |  |  |  |
| Для деревьев до 15 лет, кустарников до 5 лет |  | хор. |  |  |  |
|  |  | удовл. |  |  |  |
|  |  | неудовл. |  |  |  |
| Состояние | Для деревьев от 15 до 25 лет, кустарников 5-10 лет | хор. |  |  |  |
|  |  | удовл. |  |  |  |
|  |  | неудовл. |  |  |  |
|  | Для деревьев свыше 25 лет, кустарников свыше10 лет | хор. |  |  |  |
|  |  | удовл. |  |  |  |
|  |  | неудовл. |  |  |  |
| № сборника |  |  |  |  |  |
| № оценочной таблицы |  |  |  |  |  |
| Измеритель |  |  |  |  |  |
| Стоимость измерителя по таблице |  |  |  |  |  |
| Поправки | на класс |  |  |  |  |
|  | на климатический район |  |  |  |  |
|  | на качественный состав |  |  |  |  |
| Стоимость измерителя с поправками |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |  |
| Восстановительная стоимость |  |  |  |  |  |
| Нормативный срок службы |  |  |  |  |  |
| Износ % |  |  |  |  |  |
| Действительная стоимость |  |  |  |  |  |

IV. Общая стоимость объектов (рублях)

| Здание | Восстановительная |  |
| --- | --- | --- |
|  | Действительная |  |
| Сооружения | Восстановительная |  |
|  | Действительная |  |
| Зеленые насаждения | Восстановительная |  |
|  | Действительная |  |
| Всего | Восстановительная |  |
|  | Действительная |  |

V. Перечень документов, приложенных к паспорту

| №п/п |  | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | 2 |  |  |  |
| Дата составления |  | 3 |  |  |  |
| Масштаб |  | 4 |  |  |  |
| Количество листов |  | 5 |  |  |  |
| Примечание |  | 6 |  |  |  |
| Дата записи |  |  |  |  |  |
| Исполнители | Должность |  |  |  |  |
|  | Фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |
|  | Подпись |  |  |  |  |
| Проверил (бригадир) | Фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |
|  | Подпись |  |  |  |  |
| Проверил (начальник бюро) | Фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |
|  | Подпись |  |  |  |  |

6.1.4. На инвентаризационном плане необходимо показать:

6.1.4.1. Внешние границы объекта;

6.1.4.2. Внешнюю ситуацию за границами;

6.1.4.3. Границы и номера учетных участков и биогрупп;

6.1.4.4. Расположение малых архитектурных форм (схематично);

6.1.4.5. Размещение газонов, цветников;

6.1.4.6. Плоскостные сооружения и дорожно-тропиночную сеть с учетом типов

покрытий;

6.1.4.7. Условные обозначения и экспликацию.

6.1.5. Примечания:

6.1.5.1. Особо ценные породы деревьев (уникальные, исторические) наносятся на план и нумеруются красным цветом самостоятельными номерами в пределах всего объекта.

6.1.5.2.     На инвентаризационном плане озелененных и благоустроенных территорий улиц, проездов, переулков, площадей, набережных показывается каждое дерево и его номер.

6.1.5.3.     На инвентаризационном плане парка с низкой рекреационной нагрузкой либо там, где поток посетителей жестко зарегулирован архитектурно-планировочными приемами (исторические, лесопарки, спортивные и др.), наносятся: поляны, прогалины, водоемы и др. ситуация. Древесно-кустарниковая растительность показывается в условных обозначениях. Инвентаризационный план при этом может быть выполнен в масштабе от 1:1000 и мельче.

6.1.5.4.     В скверах, садах, на бульварах, в парках с высокой рекреационной нагрузкой, внутридворовых  и  придомовых  посадках  на  план  наносятся  все  деревья,  кустарники (аллейные посадки), живые изгороди, цветники и газоны, куртины групповой посадки деревьев и кустарников.

6.1.6.       Инвентаризация зеленых насаждений проводится в целях:

6.1.6.1.    Получения достоверных данных по количеству зеленых насаждений, их состоянию;

6.1.6.2.    Установления видового состава деревьев и кустарников с определением  количества, категории и типа насаждений, возраста растений, диаметра (для деревьев), состояния, а также площадей газонных покрытий и цветников;

6.1.6.3.    Регламентирования    работ    по    содержанию    озелененных    территорий, капитальному ремонту и реконструкции их;

6.1.6.4.    Своевременной регистрации происшедших изменений;

6.1.6.5.    Определения   собственников   озелененных   территорий   и   установления ответственных организаций, юридических и физических лиц за их сохранность и состояние;

6.1.6.6.    Установления   наличия   и   принадлежности    стационарных   инженерно-архитектурных сооружений и оборудования озелененных территорий (фонтаны, памятники, скульптуры и т.п.);

6.1.6.7.     Организации рационального использования озелененных территорий.

6.1.7.       Инвентаризация        проводится        аккредитованными        организациями, осуществляющими техническую инвентаризацию объектов зеленых насаждений (Учетных объектов).

6.1.8.       В процессе обследования зеленых насаждений отмечаются нижеследующие данные в отношении: деревьев, расположенных на магистралях, улицах (проездах), бульварах, в скверах, садах, парках, - тип посадки (одиночная, рядовая, групповая), номера деревьев, количество,    занимаемая    площадь,    их    вид,    возраст,    диаметр,    высота,    состояние, характеристика состояния (в том числе выделяются деревья, подвергающиеся обрезке), рекомендации по уходу.

6.1.9.       Примечания:

6.1.9.1.    Деревом считается растение с диаметром ствола более 5 см, а малоценных пород (клен ясенелистный, ива козья, осина) - более 10 см.

6.1.9.2.    Площадь под посадкой дерева условно принимается в размере 0,5 кв. м.

6.1.9.3.    Сведения    о    деревьях   и   кустарниках,    расположенных   на   проездах, записываются по четной и нечетной сторонам отдельно.

6.1.9.4.     Сведения о площадях газонов и цветников записываются в последнюю очередь;

6.1.10.     Кустарников   -   тип   посадки   (одиночная,   групповая,   рядовая   ("живая" изгородь) и т.д.), номера кустарников, количество, занимаемая площадь, вид растений, возраст,    высота,    состояние,    характеристика    состояния,    рекомендации    по    уходу, протяженность для рядовой посадки.

6.1.11.     Примечание. Площадь одиночного кустарника или кустарника в группе определяется по проекции кроны (либо принимается условно в размере 0,3 кв. м), площадь живой изгороди определяется путем умножения ширины траншеи на длину);

6.1.12.     Газонов и цветников - учитываются по площади, площадь газонов на откосах и напочвенный покров выделяются отдельными строками;

6.1.13.     Насаждений,     созданных    с    применением     лесоводственных    методов (оцениваются с применением методов лесной таксации по  согласованию с заказчиком инвентаризации), - площадь выдела (ландшафтного участка), видовой состав, ярусы, классы возраста, средняя высота, средний диаметр, сомкнутость насаждений, количество деревьев на 1- га площади, состояние, указывается подрост, подлесок и напочвенный покров. При оценке таких насаждений дается описание каждого яруса.

6.1.14.     Древесный состав в этом случае обозначается целыми единицами в пределах десяти; названия древесных видов - первыми буквами их родового названия (например, Б -береза, Ос - осина, Ол - ольха, Лп - липа, Кш - каштан и т.д.).

6.1.15.     Сомкнутость насаждения принимается в десятых долях единицы, 'считая полную сомкнутость за единицу.

6.1.16.     Инвентаризация и иные виды обследования зеленых насаждений проводятся методами подеревного учета, перечетов по контуру, таксации в зависимости от сложности структурных частей зеленых насаждений, расположенных в границах Учетного объекта, в соответствии  с  утвержденными  в  установленном  порядке  инструктивно-методическими документами.

6.1.17.     Ответственный владелец организует инвентаризацию зеленых насаждений на принадлежащем  ему  земельном  участке,  обеспечивает  сведение  полученных данных в  паспорт объекта зеленых насаждений и внесение в паспорт изменений.

6.1.18.     Происшедшие на объектах зеленых насаждений изменения отражаются на плане  и  в паспорте.  Изменившаяся  ситуация  на плане  зачеркивается  красной  тушью (крестиками) и вычерчивается новая - черной тушью.

6.1.19.     Устаревшие записи в паспорте зачеркиваются красной тушью в одну линию. Новые записи заносятся в нижеследующие  горизонтальные  строки  паспорта.  По мере необходимости паспорт пополняется вкладышами.

6.2.     Реестр зеленых насаждений

6.2.1. Реестр зеленых насаждений Гигантовского сельского поселения представляет собой свод данных о типах, видовом составе, количестве зеленых насаждений на территории города Сальска. Свод данных осуществляется на электронном и бумажном носителях по установленной форме 2.

Реестр зеленых насаждений

Форма 2

| № п/п |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| № паспорта |  | 2 |
| Инвентарный № |  | 3 |
| Функциональное назначение земель, группа типов назначения, наименование объектов зеленых насаждений |  | 4 |
| Классификационный код |  | 5 |
| Площадь объектов, зеленых насаждений (га) |  | 6 |
| Деревья (шт./га) | Единичные деревья | 7 |
|  | Группы, куртины | 8 |
|  | Массивы, рощи, сады га | 9 |
|  | Аллеи, ряды | Ю |
|  | Всего, шт/га | 11 |
| Кустарники (шт./га) | Одиночные и в группах | 12 |
|  | Живая изгородь | 13 |
|  | Хвойные | 14 |
|  | Всего, шт/га | 15 |
| Цветники (тыс. кв. м) | Летники | 16 |
|  | Многолетники | 17 |
|  | Смешанные | 18 |
|  | Контейнерные | 19 |
|  | Всего (тыс. кв. м) | 20 |
| Газоны (га) | Партерные | 21 |
|  | Обыкновенные | 22 |
|  | Напочвенный покров | 23 |
|  | Всего (га) | 24 |

6.2.2.       Реестр ведется на основании сведений, содержащихся в паспортах объектов зеленых насаждений, а также данных, полученных в результате инвентаризации зеленых насаждений.

6.2.3.       Обновление данных Реестра объектов зеленых насаждений производится 1 раз в год.